产品展示

|  |  | 测振仪. 规格型号：; VM-6370（A，V,D同步显示）. 产品应用：; 应用于周期性运动测量，以检测运动机械的不平衡和偏离。专为现场测量各种机械振动而设计，以便为质量控制，运行时间及事先的设备维护提供数据。. |
| --- | --- | --- |

产品概况

* 可以同时显示加速度，速度，位移三个参数。

* 符合国际标准 ISO2954，用于周期性运动测量，以检测运动机械的不平衡和偏离。

* 专为现场测量各种机械振动而设计，以便为质量控制，运行时间及事先的设备维护提供数据。

* 选用高性能的加速计，实现准确的、可复制性测量。

* 频率范围宽，在加速度模式下，频率可达 10Hz~10KHz。

* 带有交流信号输出，便于听诊和记录。

* 可选配耳机用作听诊器。

* 采用“USB 数据线输出”和“RS-232数据线输出”与 PC 通讯。

传感器	  压电式振动传感器

测量参数及范围

加速度：0.1~400 m/s² 峰值 0.3~1312 ft/s² 0.0~40 g

速度：0.01~400 mm/s 真有效值 0.004~16.0 inch/s

位移：0.001~4.0 mm 峰-峰值 0.04~160.0 mil

频率：5 Hz ~ 1k Hz

频率范围	  加速度：10 Hz ~ 10k Hz

速度：10 Hz ~ 1k Hz

位移：10 Hz ~ 1k Hz

准确度	  ± 5 % + 2 个字

公制英制转换	  可转换

输出	  2.0 v 交流负载电阻 10 k

最大值保持

自动关机

电池电压指示	  低电压提示

数据输出	  USB, RS-232

工作条件	  温度：0~50 °C 湿度：<90 %RH

电源	  2 节 5 号电池

尺寸	  130 x 76 x 32 mm

重量	  340 g（不含电池）

标准配件：

1. 主机 ................................1台

2. 磁性吸座..........................1块

3. 压电传感器...................... 1个

4. 探针（锥型）……............1个

5. 探针（球型）…...........….1个

6. 手提便携箱.......................1个

7. 使用说明书.......................1份

可选配件：

1. 耳机听诊器

2. USB 或 RS-232 数据线和软件