产品展示

铁基微型涂层测厚仪

规格型号：	CM-1210-200F

产品应用：

用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层，例如：漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

产品概况产品详情产品配件

* 专用于微小工件上的涂层测量。

* 铁基涂层测厚仪。

* 具有单次和连续两种测量方式可选。

* 公/英制单位转换。

* 具有手动关机、自动关机和欠压提示等功能。

* 自动记忆校准值和自动识别被测基体的材质。

* 操作过程中有蜂鸣器提示音， 连续测量时蜂鸣器不发声。

* 采用USB数据线输出、RS-232C 数据连接线和软件与PC通讯。

* 另外提供可选配置蓝牙Bluetooth™ 数据输出选择。

* 分体式，提供多种探头，测量机动性更强。

| 测量方法 | F 磁感应 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0~200 um |
| 分辨率 | 0.1 um |
| 最小曲面 | 凸 2 mm / 凹 4 mm |
| 最小测量面积 | 2 mm |
| 最薄基底 | 0.1 mm |
| 准确度 | ± 1~3%n 或 ± 2.5 um |
| 自动关机 |  |
| 公制 / 英制 | 可选择 |
| 电池电压提示 | 低电压提示 |
| 工作条件 | 温度： 0~40 °C， 湿度： 10~90 %RH |
| 电源 | 4 节 7 号电池 |
| 尺寸 | 140 x 72 x 34 mm |
| 重量 | 215 g （不含电池） |

标准配件:

1. 主机 ..........................................1台

2. 探头(铁基) ...............................1个

3. 基准块(铁基) CTG-BS............1块

4. 校准膜片CTG-CF  ...................1套(4片)

5. 便携盒 .......................................1个

6. 说明书  ......................................1份

可选附件:

1. USB， RS-232 联机线及软件

2. 蓝牙通讯和软件