出售二手GQ145高速管式分离机、管式离心机

型号GQ145

上海浦东天本

概述

GQ145R箱体型高速管式离心机是我公司生产的管式机系列产品之一，目前GQ系列转鼓内容积为11升，转速为14000转/分，离心力为15900xg的机型。整机为箱体式前开门结构稳定性好，机身内外为全不锈钢拉丝板贴面工艺，美观简洁易清洗无死角。

用途

GQ145R高速管式离心机分离因数高达15900xg，分离颗粒直径为0.5微米，适用于乳浊液的分离和高速度悬浮液的澄清,广泛应用在精细化工、生物医药、动植物蛋白果胶提取、中药及口服液的澄清等工业生产中。

选型说明：

1）GQ－液固分离型；GF－液液固分离型；Ｒ－机身为不锈钢；S-下阻尼无油脂润滑系统;Z-数显变频调速系统

2）管式离心机实际生产能力视分物料特性和分离要求而定。

3）如需在低温下分离的物料，用户要可选配冷却盘管，冷源需方自配。

4）离心机可选配调速控制系统，（离心机转速可调节）

5）如有物料不能与油脂接触，可选下阻尼无需油脂润滑系统。

gq145高速管式离心机分离因数高达15900，适用于乳浊液的分离和悬浮液的澄清。在澄清悬浮液时，为使卸渣不至过于频繁，悬浮液的固相含量尽量降低。高速管式离心机，广泛应用在化工、制药、油漆等工业生产中，亦作为抗生素、酵母的回吸及变压器油脱水等工艺过程的设备。

GQ145高速管式离心机是我公司生产的管式机系列产品之一，也是目前GQ系列国内容量（转鼓内容积10升），转速（14000转/分），离心力（15900g）的机型。特别是其机身内外全不锈钢拉丝板贴面工艺更是国内。其箱式开门的简洁结构除了符合GMP标准外，更以美观的外表使人赏心悦目。我公司的管式离心机稳定性更好，深受用户的欢迎。
一、 特点
1. 箱式前开门，取转子卸渣方便迅速。
2. 转鼓内容积，固体装量，可以减少拆装次数。
3. 内外表面全不锈钢拉丝板贴面，美观简洁。
4. 转鼓加工采用外表面旋压工艺，使转鼓的强度增加，长期使用的变形量减小。
二、主要技术参数
1. 转鼓内径 Rotor Inner Diameter：φ142mm
2. 转速 Rotating Speed：14000 r/ min
3. 离心力 Max. centrifugal force：15900 (×g)
4. 通水能力 Water Through Capacity：15000 kg /h
5. 实际生产能力 Throughput Capacity：400~700 kg/h（与物料的性质及分离要求有关）
6. 电源 Power Supply：380 V  50 Hz
7. 用电总功率 Power：3 kW
8. 材料 Material：316L（与物料接触的部件）
9. 重量 Weight：650kg
10. 外形尺寸 Dimension：（长×宽×高） 890×580×1670 （mm）
11. 制造、检验标准 Manufacturer/test Standard：上海市企业标准《Q/ IMKP1 –2003》
12. 测试手段 Test Equipment：声级计、测振仪、测速仪、耐压试验仪、摇表
三、 主要部件说明
1． 转鼓：采用316L材料。
2． 转鼓密封圈：采用聚四氟乙烯。
3． 机身：内外表面均采用不锈钢。外部美观简洁，内部清洗方便。
4． 阻尼座：本公司的阻尼座为不锈钢部件，而不是生铁铸件。
5． 阻尼滑块：采用减磨材料，且有防咬死功能。
6． 含油轴承：采用真空浸油方式，保证其内部油量充分。
7． 积液盘：积液盘的出料方向为切线方向，使出料更流畅。
8． 电机：机器采用ABB电机。
9． 传动带：采用进口产品。
10． 轴承：采用进口FAG 203轴承。
本公司的GQ145高速管式离心机已在2004年通过GMP认证；获“全国制药装备技术评审专家委员会”《符合GMP 对设备的要求证书》。对于需要GMP改造及按GMP要求进行生产的企业尤其适用。