液体澄清型离心机

500 1200

二手GQ/FLB-105 管式分离机  液体澄清型离心机 全新未拆包装

品牌 青岛诺凯达

转速 16300

分离因数 15700

分离高度 730

编号 1410505

尺寸 500 1200

GQ(澄清型)管式分离机主要用于分离各种不易分离的悬浮液，特别适用于粘度大、颗粒细、两相比重差十分微小的固----液分离。广泛应用在制药、化工、食品、饲料以及生物制品等行业。该机采用下部进料，物料进入到离心力场后根据物料各组成部分密度的不同而分层，比重较大的固相沉降到转鼓壁上，待停机后人工清除，液相从上部溢流口流出，由集液盘收集。

适用范围：中药提取，口服液澄清，菌丝疫苗，生物制品，天然色素，乳胶分离，墨水分离，果胶的提取，果汁饮料的澄清，单胞藻的提取，制糖脱蜜，晶盐脱卤，油漆行业等。

GF（分离型）管式分离机主要用于分离工业上各种乳浊液，特别适用于粘度大，轻、重液比重差非常微小的液----液分离以及含有少量杂质的轻液----重液----固体三相分离。广泛应用于制药、食品、化工、饲料和油水分离等行业。该机采用下部进料，物料进入到离心力场后根据物料各组成部分密度的不同而分层，比重较大的重液相靠近转鼓外壁，比重较小的轻液相在转鼓的中心，通过上部根据轻、重液的比例调整好中性层半径的分离换流出，由集液盘收集。微量固体待停机后人工清除。

适用范围：清汤精制，生物柴油，植物油精炼，橡胶溶液提纯，色素脱蜡，各种药液，各种口服液，葡萄糖洗必汰，石墨分级，煤焦油脱水，脱皂，辣椒油水洗脱碱，变压器油，透平油，润滑油，燃料油，染料，油脂，油水分离和污水处理等。