### CZY-A型自吸式油泵概述

本单位生产的自吸式油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的新泵类产品，国内空白独一无二，该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品，并适合于作船用货油泵、舱底泵和压载泵及机器冷却水循环等，分别输送航煤等产品和海水、清水，介质温度-20℃～80℃，如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。

### CYZ-A型自吸式油泵主要特点

1、属自吸式离心泵，它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时，可兼作扫舱泵，扫舱效果良好。

2、是选用优质材料精制而成，密封采用硬质合金机械密封，经久耐用，吐出管路不需要安装安全阀，吸入管路不需要安装底阀，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

### CYZ-A型自吸式油泵使用

(一).起动前的准备及检查工作：

1.CYZ-A型离心油泵，根据泵的工作运转状况，分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑，如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油，采用机油润滑的泵，如果油位不足，则加足
之。

2.检查CYZ-A型自吸式离心油泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘，如若不足，可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液，不应在储液不足的情况下启动运转，泵则不能正常工作，且易损坏机械密封。

3.检查CYZ-A型自吸式离心油泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。

4.检查CYZ-A型自吸式离心油泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。

5.检查CYZ-A型自吸式离心油泵轴与电动机主轴的同轴度或平行度。

6.检查CYZ-A型自吸式离心油泵进口管路是否漏气，如有漏气，必须设法排除。

7.打开吸入管路的阀门，稍开（不要全开）出口控制阀。

(二).停泵

1.首先必须关闭吐出管路上的闸阀。

2.使泵停止转动。

3.在寒冷季节，应将泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空，以防冻裂机件。