产品名称：独立燃气探测报警器

型号：AT-716DL

本产品严格按照《中华人民共和国城镇建设行业标准（CJ/T347-2010）家用燃气泄露报警标准》 《中华人民共和国公共安全行业标准（GA127-1996）家用燃气泄露报警器标准》进行设计生产

功能特点：

- 采用专利燃气传感器，不产生钝化现象，功耗更低，

- 独特设计，能感应煤气、天燃气、液化石油气：

- 进口芯片智能控制，自我检测，防止误报，杜绝漏报，稳定可靠：

- 可单独使用，可与控制系统联网使用，也可连接排风扇、电磁阀，声光报警，自动复位：

- 安装灵活，通电2-3分钟内不报警

技术参数：

- 感应气体：煤气、天燃气、液化石油气

- 报警浓度：煤气：0.1～0.5%

天燃气：0.1～0.3%

液化石油气：0.1～0.2%

3．工作电压：110V～220VAC    12V～24VDC

4．工作环境：温度：-10～50℃

相对湿度：≤97%

5．工作电流：100mA

6．报警音量：≥85db

7．响应时间：≤20秒气体浓度而延长

8．外形尺寸：长：105*宽：70*高40mm

安装使用：

首先确定可燃气体与空气的比重然后将本家用燃气泄漏报警器安装固定在距气源半径1.5M以内合适位置。

煤气比空气轻，漂浮在高处

天燃气比空气轻，漂浮在高处

液化石油气比空气重，沉积在低处