X6236回转头铣床

主要结构特点 ● 有立式主轴和卧式主轴两种传动机构。立式主轴可立、卧铣两用，可铣削平面、斜面等，配置相应机床机构，还可加工螺旋槽、沟槽等。两节式回转铣头，可使主轴在任意角度回转及调整，一次装夹可完成多角多面等复杂零件的加工。 ●卧式主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等刀具，适于加工各种中、小型零件的平面、斜面、沟槽、孔、齿轮等。 主要技术参数 项 目; 单位; 技术参数. 主轴锥孔锥度; 7：24 ISO40(立)ISO50(卧). 立式主轴孔中心至立柱表面距离; mm; 350-850. 立式主轴端面至工作台面距离; mm; 210-710. 卧式主轴中心至工作台面距离; mm; 0-400. 卧式主轴中心至滑枕下平面距离; mm; 175. 主轴转速范围; r/min; （11级）35-1600（立轴） （12级）40-1300（卧轴）. 工作台尺寸; mm; 1250×360. 工作台行程（纵向/横向/垂向）; mm; 1000/320/500. 工作台纵/横向机动进给速度; mm/min; 15-370（8级）（快进810）. 工作台垂向机动升降速度; mm/min; 590. 工作台T型槽数/宽度/间距; mm; 3/18/80. 主传动电动机功率; kW; 2.2(立轴）4(卧轴）. 工作台机动进给电动机功率; W; 750. 升降台升降进给电动机功率; W; 1100. 冷却泵电动机功率; W; 90. 冷却泵流量; 升/分; 25. 机床净重/毛重; kg; 2400. 外形尺寸; mm; 2220×1790×2040.