| 型号 |  | 单位 | Y58A插齿机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加工直径 | 外齿 | mm | 800 |
|  | 内齿 | mm | 1000 |
| 加工模数 |  | mm | 12 |
| 插齿刀轴心线至工作台轴心线的距离 |  | mm | 0-750 |
| 插齿刀支承面至工作台台面的距离 |  | mm | 150-345 |
| 插齿刀行程长度 |  | mm | 200 |
| 插齿刀回程时的让刀量不小于 |  | mm | 0.65 |
| 插齿刀每分钟往复行程数 |  | 次 | 25，45，60，75，100，125，150 |
| 插齿刀每往复行程圆周进给量（当插齿刀直径为100时） |  | mm | 0.17-1.5 |
| 插齿刀每往复行程径向进给量 |  | mm | 0.03-0.57 |
| 工作台花盘直径 |  | mm | 800 |
| 工作台快速回转数 |  | 转 | N=3.4 |
| 主电动机功率 |  | kw | 7.5 |
| 工作台快速电动机功率 |  | kw | 1.1 |
| 工作台快速移动电动机功率 |  | kw | 0.8 |
| 冷却泵电动机功率 |  | kw | 0.15 |
| 外形尺寸（长×宽×高） |  | mm | 3550×1763×3792 |
| 机床重量 |  | kg | 11600 |