【说明】
1、机床结构合理，刚性好，外型美观，操作方便。
2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。
3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。
4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削，适于不需 机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘

| 技术规格 |  | 单位 | M618A |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台纵向移动量 |  | mm | 500 |
| 工作台横向移动量 |  | mm | 190 |
| 工作台面至主轴中心距离 |  | mm | 335 |
| 工作台滑道 |  |  | 钢珠V平轨 |
| 工作台承受量 |  | Kg | 200 |
| 工作台台面尺寸(长×宽) |  | mm | 460×180 |
| 工作台T型槽 |  | mm×n | 14×1 |
| 工作台速度 |  | m/min | 3-23 |
| 前后手轮进刀量 |  | mm | 0.02/格 2.5/圈 |
| 上下手轮进刀量 |  | mm | 0.01/格 1.25/圈 |
| 砂轮尺寸 (外径×宽度×内径 ) |  | mm | 180×13×31.75 |
| 主轴转速 | 50Hz | rpm | 2850 |
|  | 调频电机 |  | 0-6000 |
| 电动机总功率 |  | Kw | 1.14 |
| 磨头电机功率 |  | Kw | 1.1 |
| 冷却泵 |  | Kw | 0.4 |
| 数显系统显值 |  | mm |  |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) |  | mm | 1550×1150×1590 |
| 包装箱尺寸(长×宽×高) |  | mm | 1000×1150×1760 |
| 毛重、净重 |  | T | O.75、 0.65 |

标准配置

砂轮, 砂轮卡盘, 修正器, 平衡轴        永磁吸盘，吸尘系统，砂轮平衡架

照明, 冷却, 垫铁, 工具等              冷却吸尘装置