产品说明： 
Z3080型摇臂钻床是用途广泛的大型设备，该机工作效率高，加工误差小，液压预选变速，钻孔直径80mm,可在大中型零件上钻孔、扩孔、铰孔、锪平面及攻丝等工作，在配有相应工装的条件下可以鏜孔，该机床操用灵活简便，是制造及设备维修等行业理想的钻孔设备

| 规格与参数 | Z3080*20 | Z3080*25 |
| --- | --- | --- |
| 钻孔直径 | 80 | 80 |
| 主轴中凡线至立柱母线距离 | 500-2000 | 500-2500 |
| 主轴羰面至底座工作面距离 | 550-2000 | 550-2000 |
| 主轴行程 | 400 | 450 |
| 主轴锥孔（莫氏） | 6# | 6# |
| 主轴转速范围 | 16-1250 | 16-1250 |
| 主轴转速级数 | 16 | 16 |
| 主轴进给量范围 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 |
| 主轴进给量级数 | 16 | 16 |
| 工作台尺寸 | 630*800 | 800*1000 |
| 主轴水平移动距离 | 1550 | 2000 |
| 主电机功率 | 7.5 | 7.5 |
| 重量 | 8500 | 11000 |
| 机床外型尺寸（长宽高） | 2980*1250*3790 | 3730*1400*4025 |