| 现象 | 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 加料电磁阀打不开 | 电磁阀膜片上的先导孔阻塞 | 用针导通膜片上的先导孔 |
| 进水阀关不死 | A、阀内有污物 B、阀内的压力调节弹簧压力调整得太小 | A、清洗阀 B、调整螺母， 提高弹簧压力 |
| 进水阀、蒸汽阀打不开；排水阀打不开 | A、阀芯锈蚀或有污物卡死 B、压缩空气压力过低 C、阀上的气管脱落 D、对应的电磁阀烧坏 | A、润滑导通阀芯 B、压缩空气压力应大于0.4Mpa C、检查气路 D、更换电磁阀 |
| 排水阀关不死 | A、阀内有污物 B、阀内密封圈破损 | A、清除污物 B、更换密封圈 |
| 内胆速度比原速度降低 | A、皮带松弛 B、电机受潮 | A、张紧皮带 B、检查工作环境和电机，必要时更换电机 |
| 无法启动，显示“门未关” | A、门检开关损坏 B、门未到位 | A、检查线路，更换开关 B、将门关上 |
| “点动”失效 | 门检短路 | 检查线路，更换开关 |
| 主轴承有异常声音，轴承发热严重 | A、轴承缺油 B、轴承损坏 | A、及时加油 B、更换轴承 |
| 门漏水 | A、门密封圈老化 B、运输振动或洗涤振动引起门松动 | A、更换密封圈 B、调整门位置 |

洗脱两用机系列

使

用

说

明

书

洗脱两用机系列

安全要求

1、重要提示：必须由熟悉机器使用操作的专业人员进行安装、调试、维修。如果由于违反警告，而造成人身伤害、设备损坏，产品保证将失效。

2、禁止洗涤织物以外的其他任何东西。

禁止洗涤浸透石油的织物，这可能导致爆炸。

禁止洗涤机器零件，否则会使内胆受到严重损坏。

禁止小孩在机器周围嬉戏，在机门打开前，请照看好小孩和动物。

3、确保机器安装在坚实水平地基上，在机器的周围应留有足够的空间（不少于一米），以便于检查和维护保养。

4、请注意，当装衣门打开时，门的边缘可能造成伤害。

5、在操作机器之前，请先检查门互锁装置，在机器完全停止之前，禁止打开装衣门把手伸进内胆。

6、检修机器之前，请先切断电源，只有熟悉机器的专业电器人员才能进行维护检修。

| 现象 | 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 缸内无水，但水位显示有水 | A、水位计管中有残留水 B、液位传感器损坏 | A、将管子拔下，将水除去 B、更换电脑 |
| 排水完毕应停机，门销不动作 | A、控制门销气缸漏气 B、电脑无输出 C、门销位置不准、卡住 D、缸内有残留水 | A、检查气路 B、更换电脑板 C、调整位置 D、将水排尽 |
| 有水不能加热，指示灯不亮 | 温度已到设定值 | 将温度值设高 |
| 电脑有信号而执行元件无响应 | A、电脑输出接插件松动 B、电脑板上输出熔丝烧坏 | A、接好接插件 B、更换熔丝 |
| 电脑有信号而某一执行元件无响应 | 该执行元件已坏，电脑到该元件线路不通 | 检查元件好坏及该元件端有无电源 |
| 门开后，不能点动 | 门检开关未断开 | 更换开关 |
| 按“加热”键无反应；按“中脱” “高脱”键无反应 | 水位未到设定值 | 到达相应水位 |
| 中高脱时“跳闸” | A、排水不畅引起电流过载 B、变频器设定的加速或减速时间太短 | A、保持排水管及下水道通畅，有一定的落差 B、重新按出厂值设定变频器参数 |
| 加料电磁阀漏水，关不死 | A、水压过低，低于1kg水压 B、电磁阀内有污物 | A、提高水压 B、清洗电磁阀及管路 |

维修与售后服务  当遇到严重故障，而您不能解决时，请马上与经销商联系。

经销商资料：

姓名：

地址：

电话：

机器资料：

型号：

程序：

安装者：

安装日期：

机器编号：

操作电压和频率：

本公司保留更改的权利，恕不另行通知！

7、确保机器的电器箱接地端子可靠接地，否则有可能造成人员被电击或机器故障。

8、禁止断开或短路超震开关，如果持续使机器处于超震状态，会使其造成严重的损坏。

9、在有可能接触到蒸汽管路时请先关闭蒸汽，然后让其冷却，因为这些管路特别烫，有可能造成严重烫伤。

10、提供足够大的水槽和排水管以满足排水量，如果有多台机器共用一个排水通道，排水总管应满足同时排水的流量要求。

11、不得在无人看管的情况下运转机器，确认已替换所有损坏或丢失的零件。

12、建议机器须由专业技术人员安装。

13、不得将机器放在非常潮湿或者温度特别高或特别低的地方。

14、在每天洗涤工作结束后，请切断水、电、气和蒸汽。

15、始终考虑衣物标签上的洗涤说明。

16、只有在所有保护装置正常工作的情况下，机器才能运转。

17、当机器的热保护措施被取消后，就有可能产生热危险。

18、使用的洗涤化学品应遵循GB标准或EU法规。

19、请务必保持大气平衡和管路畅通。

20、排水管不可浸没在水中，不然将导致排水、排气不畅，甚至将有水从皂液箱溢出的可能。

21、机器运转和蒸汽加热时，禁止打开皂液箱门，以避免蒸汽或水烫伤。

禁止短路任何安全装置

备注： □以上只列出大多数的危险情况，主要靠用户在操作机器时提高警惕。 □在遇到问题时，请马上与经销商、厂家取得联系。

装时要求通风设施良好。

9、用手动加油泵，对轴承座两端轴承加注含有10#机油的锂基润滑脂，一般每运行500小时（单班工作制约为3个月），按压手动油泵两下。

10、常规的维护保养可以提高机器的操作效率，降低故障率，延长机器的使用寿命，保障机器的安全运行。

定期维护保养

1、机器工作二至三个月后，三角皮带应重新张紧，因为新皮带具有弹性，所以有必要这样做，否则皮带会打滑。检查皮带是否已磨损或破裂，如有必要，请张紧皮带。

2、经常检查进水口的过滤阀是否被杂物堵塞。

3、如果机器经常在脱水时停机，请检查超震开关的探头是否位于恰当位置。当机器空载时，探头与外缸之间的水平距离约为5~10mm。

4、如排水口堵塞，会产生频繁的脱水时停机现象。为确保机器安全工作，应先确保排水通畅。

5、对气源处三联过滤器应定期放水，油雾器油杯应及时补油，用油规格为10#或20#机械油。

6、经常检查主轴承座下部放水口是否通畅，以保证轴承无积水，延长轴承寿命。

7、虽然机器震动很小，但也会引起螺栓、螺钉等接插件松动，因此要经常检查螺栓、螺钉等连接件是否有松动，以确保安全。

8、因变频器要求安装在干燥通风场合，所以，本机安

| 型号 |  | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 |  | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
| 最小 |  | 10kg | 15kg | 25kg | 35kg | 50kg | 80kg |
| 最大 |  | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
| 内胆尺寸 | 直径 | 700mm | 700mm | 800mm | 970mm | 1080mm | 1200mm |
|  | 径深 | 450mm | 500mm | 480mm | 580mm | 580mm | 820mm |
|  | 体积 | 149Lit | 199Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit |
| 外形尺寸 | 高 | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1850mm | 1950mm | 2008mm |
|  | 长 | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 1630mm | 1680mm | 1780mm |
|  | 宽 | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1450mm | 1580mm | 1950mm |
| 洗涤转速 |  | 50r/min | 50r/min | 50r/min | 60r/min | 60r/min | 60r/min |
| 均布转速 |  | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 130r/min | 130r/min | 130r/min |
| 中脱 |  | 450r/min | 450r/min | 450r/min | 500r/min | 500r/min | 500r/min |
| 高脱 |  | 700r/min | 700r/min | 680r/min | 680r/min | 680r/min | 680r/min |
| 排水阀 |  | Φ70mm | Φ70mm | Φ76mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
| 热水管 |  | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
| 冷水管 |  | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
| 蒸汽管 |  | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| 每缸耗气量 |  | 15kg | 18kg | 20kg | 30kg | 45kg | 50kg |
| 洗涤耗水量 |  | 300kg | 400kg | 500kg | 750kg | 1200kg | 1500kg |
| 电源 |  | 380V+N-3PH-50Hz |  |  |  |  |  |
| 电机功率 |  | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
| 电加热功率 |  | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
| 机器重量（约） |  | 950kg | 1200kg | 1500kg | 2300kg | 2500kg | 3000kg |

以上技术参数仅供参考，如有改动，恕不另行通知。

环境条件

环境温度

机器中的积水会在零度以下结冰，当环境温度超过50℃时，会经常导致马达过热，一些型号的机器上安装的电子元件可能发生故障，所以有必要安装特殊的散热装置。

环境湿度

当环境相对湿度超过90℃时会导致电器或马达故障，也可能使接地失效。机器的一些零配件会产生腐蚀。如果相对湿度低于30℃，三角皮带和橡胶管会干裂，也可能导致电器接线软管裂开，如在机器相连电器元件旁发生这种情况，会导致严重后果。

通风

对于有烘干机、烫台、蒸汽发生器等许多设备的洗衣房，需要开通风口。如有天窗和其他通风设备，可减少通风口的数量。

电磁波辐射

如果机器周围有对电磁波辐射敏感的设备，请为机器

为保证机器工作效率更好，请遵循以下所列维护保养说明。

注意 机器应离墙一定距离（如图1所示），便于管路的连接和机器维护

常规维护保养

1、经常清理机器的外缸，除去洗涤剂等残留物；

2、试着在门打开的状态下，启动机器，洗衣机不应该在门打开的状态下运转；

3、检查机器是否有机械裂纹；

4、用热水冲洗皂液箱中的洗涤剂残留物；

5、清洁门密封垫圈，除去洗涤剂残留物和其他异物；

6、每天工作结束后，请关闭水、蒸汽，切断电源，一旦安装好后，不得改变锅炉进水阀的位置；

7、建议用完机器后，让装衣门和皂液箱门打开着，使机器通风；

8、在操作机器前，请检查门互锁装置。

关，如蒸汽压力、洗涤物多少、大小以及脏污程度等。建议用户根据各自的实际情况，摸索出一条比较理想的程序，或者通过手动操作来判断各种动作时间的长短，通过电脑来修改程序。

E、无论手动还是自动，当进入中脱或高脱后，在开始的100秒时间内，需仔细观察洗涤物在内缸里的分布情况，同时观察前门晃动情况。一般情况下，前门无明显的摇晃，但也有例外，若机器振动较大，此时应停止中脱或高脱，重新回到洗涤状态后，再按中脱键或高脱键。

安装一屏蔽装置。

海拔高度

如果机器在海拔1000米以上的高原上工作，请特别注意水压和电气等参数设置（特别是温度），否则机器将不能正常工作。

化学品

保证不锈钢表面没有化学洗涤剂残留物，使用次氯酸盐会产生腐蚀，在某种情况下，可能导致零部件失效。

重要提示：不得将易燃易挥发的液体放在机器里，禁止用丙酮、汽油、苯等易燃易挥发的液体清洗机器。如这样做，会造成严重的人身伤害或者使机器损坏。

防水

请不要用水喷洒清洗机器。否则会导致电器短路及严重的损坏。请及时修理由于密封垫圈损坏等原因而产生的渗漏。

运输和保存

电气设备应该耐用，应采取适当的预防保护措施，运输和储存环境温度应在-25℃至+55℃之间，在短时间（24小时之内）环境温度允许达到+70℃，应防止机器受潮、震

动和冲击。

机械安装

运输就位检查

在安装之前，请检查机器是否在运输中有损坏。确认所有的连接螺栓、管路和管接头、所有的电气接线、接插件是否松动，检查运输保持架、阻尼器、弹簧是否松动。

运输保持架

在机器工作之前，必须拆除除固定外缸的两个运输保持架及辅助支撑，将其拿走保存好，如果将它们留在机器内部，就有可能破坏机器。如将来要移动机器，必须首先用保持架固定外缸。

机器周围间隙

在机器和墙壁之间须有足够的空间，以便于今后日常的维修和保养。建议机器后侧不少于1.5米，两侧不少于0.8米。机器必须放在坚实的地基上，在运转之前，保证阻尼器和弹簧没有移位。

调整水平

为了降低在脱水时震动和噪音，请将机器坚实地固定

自动操作

打开电源，准备好待洗衣物和洗涤剂，打开前门，装入衣物，关上装衣门，然后进行操作。

A、选择洗涤程序

B、按运行键（灯亮）

机器就按照您所编定的程序执行，直到洗涤完毕。若中间要延长某一工作状态，请按延时键，若要提前结束某一工作状态，则按加快键。

若您要编自动程序：

1）要在有足够的手动洗涤经验后；

2）具体操作方法、步骤详见附一（电脑操作使用说明）；

3）操作注意点：

A、压缩空气压力应在0.4~0.6Mpa之间，气源处理中应及时加油及排水，否则机器不能正常工作。

B、机器启动后，只能在需要紧急停车时，才能按紧急停止键，其他情况下不能按此键。

C、手动操作时，需停止某一状态，应重复按该状态键。

D、按自动程序完成洗涤过程，洗涤效果与多种因素有

亮），将衣服取出。（若缸内有水，水位高于低水位，则按开门键无效）

手动操作流程图：

| 洗涤、注水（灯亮） | 注水到低水位后开皂液5~30秒。 按加料键，冲水加料，1分20秒后自动关闭。 到低水位后开加热。 洗涤10~20分钟后，开中脱。 |
| --- | --- |
| 中脱（灯亮） | 5分钟后，中脱自动停止 |
| 洗涤、注水（灯亮） | 注水到低水位后开皂液5~30秒 漂洗5~10分钟后开高脱（需加热，开加热键） |
| 高脱（灯亮） | 8分钟后，高脱自动停止 |
| 高脱（灯灭） | 机器停止运转后，自动恢复初始状态 |
| 开门（灯亮） | 开门取衣 |

注1：每个按键均为重复键，即按一下为开，再按一下为关。

注2：漂洗次数若要增加，只要重复H-K这几个步骤即可，中间漂洗为中脱，最后一次用高脱。

在地基上，如没有对机器校水平，可能导致不稳定，随之产生对机器相关部件的破坏。您可以调整机器的四个地脚螺栓较水平，然后拧紧地脚螺栓，使机器牢固地固定在地基上。

蒸汽源

蒸汽源进口位于机器后上部，管径Dg25（G1〞），正常工作蒸汽压力在0.4~0.6Mpa之间，如果蒸汽压力高于0.85Mpa，就有可能损坏蒸汽管路，造成人身伤害。在蒸汽源和机器之间需安装一手动截止阀、过滤阀和减压阀，以便调整到机器需要的蒸汽压力，所有管路需绝热。

！禁止触摸机器内外的蒸汽管路件，管路的表面非常烫，会导致严重烫伤。如有可能接触到管路，请先关闭蒸汽，让其冷却。

冷水

进冷水接头为Dg40（G3/2〞），位于机器的后上侧，水压在2-5.7kg/cm2，如果水压低于要求，进水的时间就会延长。如果水压高于6.7kg/cm2，有可能损坏机器，对人员造成伤害。请在机器本体和进水总管之间安装一手动截止阀和过滤阀。

热水

进热水接头为Dg40（G3/2〞），位于机器的后上侧，水压在2-5.7kg/cm2，如果水压低于要求，进水的时间就会延长。如果水压高于6.7kg/cm2，有可能损坏机器，对人员造成伤害。请在机器本体和进水总管之间安装一手动截止阀和过滤阀。

压缩空气

机器与空压机用8mm尼龙气管连接，因机器有气源三联件，请调整压力到4kg/mm2，最好使空气压力保持在5.4~6.7kg/cm2之内。

排水口

与排水口相连的塑料管，需耐高温且直径不小于114mm。排水管必须高于地面，请不要将管口放在水里，否则会导致排水故障。排水口必须有300升每分钟的流量，否则会产生溢流。

分20秒后冲水自动关闭。

D、水位达到低水位后，按加热键（灯亮）加热到所需温度（预先设定）后自动关闭。

设置温度：一般棉织品70℃，化纤50℃，浅色温度高，深色温度低。水位低于低水位时按键无效。

E、洗涤运转约20分钟后，按中脱键（灯亮），洗涤灯自动熄灭，机器开始均布，一段时间后，排水阀自动打开（排水键灯亮），开始升速。

F、中脱5分钟后中脱自动结束，机器开始减速。（脱水时间可以自己设定）

G、待机器停止后，开始漂洗，按洗涤键（灯亮），注水键同时点亮。

H、按加料键，加料阀冲水30秒后自动关闭。

I、注水到位后，洗涤约5分钟，按高脱键（灯亮），洗涤灯自动熄灭，机器开始均布，一段时间后，排水阀自动打开（排水键灯亮），开始升速。

J、高脱5分钟后，刹车开始制动，8分钟后机器停止运转。（脱水时间可以自己设定）

K、机器停止运转后，自动退回初始状态，按开门键（灯

准备衣物和洗涤剂

在每一个洗涤周期之前，固体洗涤剂必须兑水稀释后放入皂液箱里。 液体洗涤剂可以通过与机器相连的外部添加系统直接加入。

手动操作

打开电源，准备好待洗衣物和洗涤剂，打开前门，装入衣物，关上装衣门，然后进行操作。

A、按洗涤键（灯亮），滚筒开始旋转（应为顺时针方向），水位会自动显示，若水位未到设定的中水位，则注水键自动点亮，并开始注水，到中水位后自动关闭。

B、高水位灯亮时，按注水键（灯亮）可加至高水位，阀自动关闭。水位灯不亮时，按注水键（灯亮）可加至溢出水位，阀不会自动关闭。

注：因蒸汽中含有大量水分，一般来说，待加热到设定温度后，水位可达到高水位状态，故一般只需将水位加至中水位即可。

C、按杯对应的加料键（灯亮），将洗涤粉冲入缸内，1

电气安装

！警告：该机器必须由熟悉机器操作和制造的专业电器维修人员进行安装、调试。他们同时须熟悉可能产生的潜在危险。如由于违反了警告而造成人身伤害和设备损坏，我公司概不负责。

！警告：在马达接线盒和电器控制箱内有危险电压。只有熟悉电气测试步骤并熟知安全警告的电气专业人员才能测试设备。在试图检修，打开电器控制箱之前，必须首先切断电源。

！警告：确保机器的电器单元的接地端子可靠接地，如没有正确接地，可能造成人员电击伤害和机器故障。

电气

主电源接线端子应连接到总电源上，请通过位于机器左侧的电器箱接线。接线端子贴有标签U、V、W和PE，接地端子必须可靠接地或者与位于机器右后侧的地线连接。在机器工作之前，必须安装主开关和熔丝。

禁止在电源输入端，把地线连接在中线上。

电器进线接头位于电器箱底部，机器必须按照铭牌上的电气参数与电源连接。

该机器必须单独进线，而不能同其他设备或照明电源共线。

按照电气参数表要求，用规定线径的电线（如下表），套上防水绝缘软套管，同时必须由专业电工，根据机器所附的接线图接线。

为了人身安全和机器的正常运转，根据有关法规，洗衣机必须可靠接地，不得接地在水管或其他管道上。

注意：禁止用熔丝替代断路器

在操作机器前 打开手动洗涤水阀、蒸汽阀和空气阀

警告

把维修保养时拆下来的面板及零部件放回原处，禁止在有零部件损坏、丢失或无人看管的情况下操作机器。禁止拆除任何安全装置

警告

禁止在机器完全停止前，将手或其他物体伸进滚笼。这样做会导致严重的伤害。 禁止操作超震开关损坏或被拆除的机器，若机器负载严重不平衡，会由于超震造成严重的人身伤害和机器自身的破坏。 注意机器在运转和加热时，禁止打开皂液箱门，以避免蒸汽或水烫伤

以打开前门。

5、液体控制

液体控制管安装在机器后面的左侧，液体管采用钢管制成，液位共有四级，分别为高水位（漂洗水位）、中水位（洗涤水位）、低水位（加热起始水位）和公共基准点。电脑控制器中的压力传感器通过液位管中的空气压力实现检测液位高低，机器工作时通过以上各点来实现对注水、加热、排水、脱水等动作的控制。

6、皂液箱

皂液箱位于机器右上侧。应根据洗涤物的多少配制洗涤剂，同时根据机器工作程序将洗涤剂装入，通过加料阀冲水，将洗涤剂冲入洗衣缸内。

| 型号 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干衣容量(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 电机功率（kw） | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 电压(V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 频率（Hz） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 满负荷电流(A) | 5 | 5 | 8 | 10 | 18 | 18 |
| 线规AWG | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| 截面积(mm2) | 3×2.5 | 3×2.5 | 3×2.5 | 3×4 | 3×6 | 3×6 |
| 电加热导线截(mm2) | 3×6 | 3×6 | 3×10 | 3×16 | 3×25 | 3×35 |

控制功能测试

在安装就位后，应该先清理机器，然后对机器进行空载下的功能测试。

1、检查电源的电压、相数、频率是否符合要求。

2、打开进入水洗机的常闭手动阀。

3、接通电源。

重要提示：通电后请检查马达冷却风扇的转向，如果转向与标签所示方向相反，请将三相线中的任何两根（如U和V）互换。

4、在开始运转前，请先检查一下门锁保护装置。

a、试图在门打开的情况下启动机器，这时机器不应该运转。

b、关上门，但不上锁，运转机器，这时机器也不应该运转。

c、关上门并且上锁，运转机器。在机器工作过程中，试图找开门，而门不应该被打开。如果门锁保护装置不能正常工作，请与售后服务技术人员联系。

5、运行一个完整的洗涤周期。

请在电脑控制器上，按标准键，选择标准洗涤程序，运行一个完整的洗涤周期，检查机器的各项功能运作情况。

6、在脱水阶段，滚笼必须顺时针转动，如果不是顺时针转动，请切断电源，然后由专业电工将变频器输出端的三根电源线（至马达）中的任何两根反接。

7、在洗涤过程中按下急停按钮，电脑应立即报警，并且机器将立即停止运转，如果急停按钮无效，请与售后服务技术人员联系。

1、电脑控制器

请参见电脑操作说明书

2、变频器

位于机器左后侧的电箱内，与主电机直接相通。变频器的使用不仅使主电机的转速得以平稳自如的控制及转换，而且使整机彻底摆脱了传统机器上必不可少的离合装置（即离合器），使机器的机械结构大为简化，传动可靠，有助于降低整机运行时的噪声并提高机器运行的平稳性，增加机器的使用寿命。

3、避震系统

避震器位于机器下部，共有四只，用于支撑洗衣机缸体，阻尼缸位于机器底部，并按一定位置分布，洗衣机在中间成为全浮动状态。在高脱时，避震器、阻尼缸能有效地起到减震、吸震、降噪的作用。

4、前门锁紧装置

前门锁紧装置是安全联锁结构，它能有效地保护操作者的安全，机器正常运转时前门是被气缸锁住的，当缸内水排尽且机器停机后按动开门锁，锁紧装置开启，此时可