上海唯籽自动化设备有限公司专业供应减速电机

R系列斜齿轮减速机

产品特点：

1.R系列斜齿轮减速机设计合理，结构紧凑，在相同的许用扭矩条件下比X或B型大摆线减速机具有更小的体积；
2.具有振动小，噪音低，机械效率高的优点；
3.齿轮材料采用20CrMnTi合金钢，经调质、渗碳淬火等多道热处理工序，表面硬度达到HRC58°～62°，所有齿轮均经过精磨，磨齿精度达到6-5级；
4.主要应用于化工、水泥搅拌机械、印刷包装机械、矿山电力输送设备、钢铁冶金行业等。

主要参数：

输出转速：0.1-560 RPM
输出力矩：最大 28000N.M
电机功率：0.18-160KW
输入方式：直联电机输入，法兰输入或轴输入
安装方式：卧式底脚安装，立式法兰安装

快速选型表：

| R系列型号 | 输出轴径(mm) | 中心高 (mm) | 配置功率 (kw) | 速比 | 许用扭矩(Nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R37 | 25k6 | 90h13 | 0.12~0.75 | 5~136 | 150 |
| R47 | 30k6 | 115h13 | 0.25~2.2 | 5~173 | 300 |
| R57 | 35k6 | 115h13 | 1.18~5.5 | 5~173 | 400 |
| R67 | 35k6 | 130h13 | 0.37~7.5 | 5~170 | 500 |
| R77 | 40k6 | 140h13 | 0.55~11 | 5~192 | 750 |
| R87 | 50k6 | 180h13 | 0.75~18.5 | 5~192 | 1250 |
| R97 | 60m6 | 225h13 | 1.5~30 | 5~197 | 2400 |
| R107 | 70m6 | 250h13 | 2.2~45 | 5~197 | 3600 |
| R137 | 90m6 | 315h13 | 4~55 | 5~197 | 6600 |
| R147 | 110m6 | 355h13 | 7.5~90 | 5~195 | 10700 |
| R167 | 120m6 | 425h13 | 11~132 | 8~186 | 14800 |
| R187 | 160m6 | 510h13 | 15~160 | 8~186 | 28000 |

客户尊享24小时专线：18165724575