FF1000R17IE4

PrimePACK™3 模块 带有温度检测NTC

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃：	      1000

• Vce(sat),Max(V)：     2.8

• Ton(us)：	          0.6

• Toff(us)：	          1.3

• Rth(j-c),K/W：	       0.024

• Pc(W):                6250

• 封装:	              PrimePACK 3

• 电路结构:	          半桥

典型应用：

• 三电平应用

• 辅助逆变器

• 大功率变流器

• 电机传动

• 风力发电机

电气特性：

• 提高工作结温 Tvj op

• 高直流电压稳定性

• 高电流密度

• 低开关损耗

• Tvj op = 150°C

• 低 VCEsat

机械特性：

• 封装的 CTI > 400

• 高爬电距离和电气间隙

• 高功率循环和温度循环能力

• 高功率密度

• 铜基板

• 标封装