螺纹连接型号：FRS503 505 507 510 515 520

法兰连接型号：FRS5040 5050 5065 5080 5100 5125 5150

德国DUNGS冬斯FRS系列压力调节器

DUNGS FRS型压力调节器是一种带有可调额定值弹簧的压力调节器。该压力调节器符合EN88和DIN3380的要求。

螺纹连接型号：FRS503 505 507 510 515 520

法兰连接型号：FRS5040 5050 5065 5080 5100 5125 5150

产品特点

输入压力可达500mbar

大流通量

调节器的出口压力可稳定，精确及灵敏的调节

预压平衡隔膜

安全隔膜

用于调节器出口压力的成套内脉冲，外脉冲连结两边可选

螺纹连接RP3/8-RP2

法兰连接DN20-DN150

技术参数

公称内径：DN10 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150

ISO 7/1的管螺纹RP 3/8 1/2 3/4 1 11/2 2

法兰：  符合DIN2501第一部分要求的连接法兰，适用于DIN2633(PN 16)DN20至DN150,ISO 7005-2(PN16)

最大工作压力：达500mbar（50KPA）

输入压力范围：＋5mbar以及p2+2.5mbar至500mbar

压力等级： PN1

输出压力范围：2.5mbar至150mbar，取决于可调额定值弹簧。

与燃气接触部材料：外壳：铝，刚。密封和隔膜：NBR

环境温度：-15℃至+70℃

安装位置：调节器罩呈垂直或水平位置

测量及点火燃气连接：G1/4,符合ISO228,位于出口部位两侧。