关键词：

FW6102G防爆移动工作灯

RG6102GF防爆泛光工作灯 升降式移动工作灯 应急抢修防爆

海洋王FW6102GF 防爆移动探照灯

LED防爆便携移动升降应急工作灯

适用范围：

适用于铁路、油田、钢铁、电力、消防等石化企业在各种作业、事故抢修、异常情况处理中对高亮度大范围移动防爆照明灯具的需要，可在各种易燃易爆场所及其他工作现场安全工作。

性能特点：

安全防爆：本产品完全按照国家防爆标准生产，隔爆、增安混合型防爆等级，具有优良的防爆效果，可在各种易燃易爆场所安全工作。

高效可靠：采用高能无记忆电池可随时充电，一次充电后半年内储电量不低于满容量的85%，并设有过放保护电路，可靠保护并延长电池使用寿命。

实用节能：选用10×3W进口LED光源，发光效率高，寿命长，防震性能好。强光光通量为2400流明，强光时间可达25小时,工作光连续放电时间45小时。

防水耐用：全密封工艺设计，可在暴雨环境下正常工作，特制的合金外壳能经受强力碰撞和冲击。

方便灵活：灯头可固定在灯体或其它支撑物上使用，也可方便地卸下手持使用，还能固定在气压升降架上1.2-1.55米高度范围内任意升降，灯体底部装有方便移动的轮子，可在平地上轻松移动灯体位置。

警告：
1、更换光源、充电及拆卸灯具必须在安全场所进行。
2、每次使用后应及时进行充电。

技术参数：

| 序号 | 参数名称 |  |  |  | 单位 |  | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  |  | V |  | 24 |
| 2 | 额定容量 |  |  |  | Ah |  | 20 |
| 3 | 灯泡 |  | 工作电压 |  | V |  | 24 |
|  |  |  | 电流 |  | A |  | 1.4 |
|  |  |  | 光通 |  | lm |  | 2400 |
|  |  |  | 连续使用寿命 |  | h |  | ≥100000 |
| 4 | 强光 |  |  |  | h |  | 25 |
|  | 工作光 |  |  |  | h |  | 45 |
| 5 | 充电 时间 | 正常使用后 |  | h |  | 12 |  |
|  |  | 电池耗尽后 |  | h |  | ≥15 |  |
| 6 | 电池使用寿命 |  |  |  | 循环 |  | 约1000次 |
| 7 | 外型尺寸 长×宽×高 |  |  |  | mm |  | 219×248×646 |
| 8 | 重 量 |  |  |  | kg |  | 18 |

品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.