苏州鑫电包装机械制造有限公司

Suzhou xin electricity packaging machinery manufacturing Co., LTD

中国江苏苏州市相城区望亭镇华阳工业园万晨路２２号

电 话：18994448166                传    真： 86-512- 67237255

Http://www.xdb0512.com      E-mial:lifang968@163.com

SMT系列液压打包机

使

用

说

明

书

请在使用设备前仔细阅读该说明书，若该说明书有不足及遗漏处，请与本公司联系！

一、安装、运输、装卸

1、本机应安装于室内，或有良好防雨能力的工棚内，放置

在平整、结实的混凝土地面上。

- 应有380伏三相电源，（小型10吨打包机可配220V二

相电源）在本机的开关盒前请安装具有漏电保护功能的

空气开关（应有足够的容量），并可靠接地。

3、用足够容量的电线连接至本机，电压降不大于10%.

4、在运输时要注意行驶路面的高度标志，特别是进入加油

站、桥洞、电线等。

- 装车、卸车时应确定好重心，平稳的用叉车或者行车卸

下。不得倾斜。

二、安全说明：

1、严格执行国家有关液压机械的造作规程。

2、在喝了酒或吃了药物的情况下严禁造作机器。

3、工作场地必须整洁，照明充分，乱堆杂物室不安全的。

4、在压板上下运行中严禁手头等身体部位靠近。

5、不可改变出厂时设置的压力，否则可能使机架、门板变

型与发生危险。

- 包在压制完成后，门因受压，存有一定弹力，在打开门

把手时，人应站在侧面，用铁管敲开把手，以免弹伤。

8、工作时应注意小心操作，防止夹手、碰头。

三、试机：

试机前必须参看本说明书，了解本机的结构，熟悉各

操作机构的作用和使用方法。

1、在油箱内加入#46抗磨液压油，油位高于观油窗口即可。

2、接好电源，点动启动器，检查电机运转方向是否正确，如果

电机反转请将电源关闭后再将任意一条火线调换即可。

四、操作说明

1、合上开关，点动启动器，把压包手动阀手柄往里推（手动型

手动阀为一只，自动型阀门为两只，上阀为压包阀，下阀为

翻包阀），使压板上抬，再将手柄拉到中间空挡停止，填入

物料。

- 填入物料时请注意物料尽可能的将物料填平整，后将手动阀

手柄往外拉，压板下降压实物料，将手柄往里推压板上升，

再装料，重复以上操作至包的高度尺寸好为止。将手动阀拉

至中间停止位上。

- 打开前后门，人站在侧面用铁管敲开门把，串入铁丝，用

丝梱好压实的物料，用撬杆撬出包。

- 自动翻包的打包机，有两个手动阀，上面的是控制压板升降，

下面的是翻包用的，压板上升到最高位置后不要关掉手动阀，

直接推进翻的手动阀就可将打好的包翻出。然后将上面的手

动阀回位。

- 手动阀手柄上升或下降动作后一定要回到中间空挡位置，否

则压板可能下滑而产生危险。

- 每次改变压板上下方向时，手动阀必须在空挡位置停一下，

严禁跳过空挡进行操作，否则可能引起齿轮泵的损坏。

- 本机在运行中，如跳闸，应先查明原因，等10分钟后方可启

动，如果强迫启动，会烧毁启动器的线圈与电动机。

- 在装料时，应尽量把物料放置平整，以免引起压板油杆

导向杆的变型。

- 所打包的物料必须完全放入机内，不可拖溢在门板上，

否则将导致机器的损坏。

- 每次上升或下降时，油压杆应留有一定余量，尽量不要

打完，这对保护油压杆很有好处。

- 合上启动器时，动作应快。每次下班或停电时要把启动

器分断。

| 打包机常见的故障及排除方法 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 第一：按上开关、电机无法启动 | - 电源缺相； - 启动器、线包损坏 - 电机损坏。 | - 检查； - 更换线包 - 修理电机 |
| 第二；启动电机后无压力 | - 压力表损坏； - 液压油不够； - 油箱内虑油器堵塞； - 天气冷，液压油冻结； - 电机运转方向错误。 | - 更换压力表； - 更换或加足液压油 - 清洗油滤器； - 加热液压油； - 改变电机运转方向。 |
| 第三；压力升不到调定范围；执行元件动作缓慢，甚至不动作 | - 齿轮泵磨损； - 溢流阀内有杂物； - 缸内密封环损坏； - 手动阀内有杂物； - 液压油太脏。 | - 更换齿轮泵； - 清洗、除去杂物； - 更换密封件； - 清洗，除去杂物； - 更换液压油。 |
| 第四；油压杆漏油 | - 连接螺丝松动； - 密封件损坏。 | - 拧紧螺丝； - 更换密封件 |

- 状况一：
卡带处理，当带子卡在滚轮中间，或有异物塞住无法取出时，处理方法如下：
a、拆开六角螺帽的垫圈。
b、松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝，由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分，所以必须将螺丝转上些。
c、取下连接轴心，将上轮机拿起，取出卡住物。
d、依以上c-b-a方式装配复原。
e、注意螺帽与L型曲板保持0.3-0.5mm的间隙
状况二：
自动打包机不自动出带，遇此情形，首先检查“出带长度调整”是否在“0”处，然后再看穿带过程是否正确，如果不行，送带滚轮附近卡住异物，亦会造成此一情况。
状况三：
捆紧后不切带，有很多情况会造成此情况。
a、松紧调整的太紧
b、打滑片或者打滑皮带有油，皆位于松紧调整附近，必须拆下擦掉油。
c、皮带太紧，将皮带传动座往下下调些，或将马达往后调些即可。
d、改用较薄的带子或退带滚轮间隙太大。
状况四：
粘合效果欠佳。
a、温度太高或不够，有时较特殊的带子，粘性较差，温度必须很准确才可以。
b、使用电压不够，有很多工厂的电压，往往不足，如果再使用延长线或者电缆线，造成压降，使原先调整的温度变低，甚至于马达捆紧时烧掉，所以尽量避免使用电缆线，如果一定要用延长线，则须接较粗而不要太长的电线。
c、中刀下方的635轴承破掉，如此则有加温而完全无法粘合。
d、电热怪手（摆杆）上的长拉弹簧疲乏，如此则无法将怪手拉至定位，导致粘合一半甚至更少。
e、电热钢片太高太低，或偏左偏右，因此碰到上、下方的PP带，或是左、右的刀具，而无法进入加温，须视情况调整。
f、排烟的微风扇故障，使得温度太高。

状况五：
插带时不动作。
上滑板右边LS1微开关故障或弹片被异物挡住，而无法碰触接点。
状况六：
连续工作。
a、LS5故障
b、LS1虽未故障，但接点及弹片间有赃物卡住，或弹片本身卡住，使其接点无法如常在插带后随之放开。
c、LS5归零时，接点没有闭路，如此电源一开即连续工作。
状况七：
未捆紧即切断。
a、机器松紧调的太松，调紧些即可。
b、LS3及LS5位置不当。
c、退带磁感应开关故障。

六、维护、保养；

1、每个月请跟换液压油一次，并清洗油箱以及油箱内的油

虑器。夏天用68#液压油。冬天用36#液压油。

2、定期更换整机密封件（一般一年一次）。

3、保护好导向件与油压杆，防止碰毛、化学腐蚀等，经常

在导向杆上加入润滑油。

- 每半年更换连轴器的弹性胶环，检查连轴器如果损坏，应更换

5、电机的轴承应每半年加油一次。

七、三包说明；

本厂生产的液压机械，保修三个月(液压1年)

凡属以下情况之一的将收取材料工本费。

  - 不按使用说明操作导致损坏的。

  - 不属于产品质量问题导致损坏的。

  - 开关保养三个月，电机一年。

  - 长期超负荷导致损坏的。

  - 改变出厂设置压力导致损坏的。

  - 由于打包时物料放置不平整引起损坏的。

  - 由于运输、上下车导致损坏的。

打包机使用的注意事项

- 请确认机器所使用的电源（勿插错电源或接错线）

- 本机采用三相四线制，花线为接地零线，作漏电保护。
2. 操作时请勿将头手穿过带子的跑道.
3. 请勿用手直接触摸加热片.
4. 勿用水冲洗机器，工作场所潮湿时,操作人员请勿赤脚工作.
5. 机器不使用时请将储带仓内的带子卷回带盘,

- 以免下次使用时变形.
6. 输带滚轮表面请勿粘油
7. 机器不用时切记拔掉电源.

- 8. 勿随意更换机器上的零件。
9. 主要零部件要经常用油润滑。

附: 技术参数

| 型 号 | - SMT-600F/10 SMT-600F/20 | - SMT-750L/30 SMT-750F/30 | - SMT-750F/60 - SMT-750F/80 - SMT-750F/100 | - SMT-750K/60 - SMT-850K/120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩箱尺寸 | - 600*800*850 700*900*850 | 750*1130*850 | 750*1130*850 | - 750*1500*800 850*1500*800 |
| - 功 率 | - 4KW/5.5KW | - 5.5KW | - 7.5KW/10KW/11KW | - 11KW/15KW |
| - 电 压 | - 220V/380V | - 380V | - 380V | - 380V |
| - 最大行程 | - 1000mm | - 1000mm | - 1000mm | - 1000mm |
| - 压力 | - 10T/20T | - 30T | - 60T/80T/100T | - 60T/120T |
| - 最大打包尺寸 | - 600*800*850 - 700*900*850 | - 750*1130*850 | - 750*1130*850 | - 750*1500*800 - 850*1500*800 |
| - 整机外形尺寸 | - 850*950*3200 - 850*1050*3200 | - 1000*1320*3200 | - 1000*1320*3200 | - 1000*1700*3200 - 1100*1700*3200 |
| - 重量 | - 650kg/720kg | - 1200kg | - 1500kg/1600kg | - 1800kg |
| - 压包重量 | - 100kg/120kg | - 200kg | - 260kg/300kg/350kg | - 600kg |

备 注：另外特殊机型可以非标定做，预收实际货款30%的定金

设备结构图：