TK-1000型CEMS烟气在线监测系统宣传资料

一、产品概述

烟气连续在线监测系统运用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术，实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进。并按照国家标准设计定型，提供专业的中文操作平台及中文报表功能、多组模拟量及开关量输入输出接口，可实现现场总线的连接以及多种通讯方法的选用，使系统运行方便灵活。

烟气连续在线监测系统（CEMS）是功能齐全，整体水平最高的固定污染源在线监测系统。主要由以下几个子系统组成：

1、固态颗粒物连续监测子系统，采用激光后散射单点监测。

2、气态污染物连续监测子系统多组分气体分析仪（SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3）

3、烟气含氧量、烟气流量、压力、温度，湿度等烟气参数连续监测子系统

4、数据处理与远程通讯系统

二、技术说明

◢ 抽取冷凝法CEMS能够测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度；

◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光谱（DOAS）分析技术或红外线NDIR分析技术；

◢ O2采用电化学氧电池；

◢ 湿度采用高温电容法；

◢ 温度、压力、流速分别采用热敏电阻（PT100）、压力传感器和皮托管微压差法；

◢ 粉尘采用激光后散射法；

◢ 紫外差分吸收光谱（DOAS）分析技术除了能够测量SO2和NOx外，还能够分析NH3、Cl2、H2S、O3等气体；

◢ 与抽取热湿法CEMS相比，本系统具有结构简单、可靠性高、响应速度快、维护方便等优点；

◢ 与原位法相比，分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点；

◢ 本分析仪整机结构紧凑，方便运输和安装。

◢ 系统运行数据采集率≥90%，系统提供的检测数据资料可用率≥90%，并具有查阅历史数据功能。

◢ 输出单位：对所检测烟气的各种参数，系统除在就地分析仪器面板上显示外还均以4～20mA标准模拟量信号输出。气态污染物浓度单位使用mg/Nm3，流量计测出流速信号应折算成体积流量Nm3/s输出，温度单位为℃。

◢ 系统能够真正实现无人职守运行，系统具有自诊断功能及主要部件故障报警功能，包括：测量元件/检测探头的失效、超出量程、采样流量不足、反吹压力低、采样头温度低、采样管线温度低、预处理系统故障、分析仪器故障等。

三、技术参数

| 项目 | 测量原理 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 激光背向散射法 | 测量范围 | 最小0-200mg/m3,0-10g/m3 |
|  |  | 准确度 | ≤50mg/m3时,绝对误差≤±15mg/m3. |
|  |  | 零点漂移 | ≤±2.0%F.S. |
|  |  | 量程漂移 | ≤±2.0%F.S. |
| 气态污染物 （SO2、NOX） | NDIR红外线原理/紫外差分光谱吸收法 | 测量范围 | 0-5000mg/m3（可根据需求定制） |
|  |  | 零点漂移 | ≤±2.0%F.S. |
|  |  | 量程漂移 | ≤±2.0%F.S. |
|  |  | 响应时间 | ≤100S. |
|  |  | 线性误差 | ≤±5.0%. |
|  |  | 重复性误差 | ≤±2.0%. |
| 烟气含氧量 | 电化学/氧化锆法 | 测量范围 | 0-25% |
|  |  | 线性误差 | ≤±5.0%. |
|  |  | 零点漂移 | ≤±1.0%F.S. |
|  |  | 量程漂移 | ≤±1.0%F.S. |
|  |  | 相对准确度 | ≤±5.0%. |
|  |  | 响应时间 | ≤100S. |
|  |  | 重复性误差 | ±2% |
| 流速 | S型皮托管法 | 测量范围 | 0-40m/s |
|  |  | 精密度 | ≤5.0%. |
|  |  | 相对误差 | ＞10m/s时，相对误差≤±10%； ＜10m/s时，相对误差≤±12%。 |
| 温度 | 热电阻法 | 测量范围 | 0-500℃ |
|  |  | 示值偏差 | ≤±3℃ |
| 压力 | 压差传感器 | 测量范围 | -3000~+3000Pa |
|  |  | 准确度 | ±2.5%F.S |

四、产品特点

维护方便，操作简单；

气体室具有微伴热功能，减少透镜清洗周期；

系统结构简单，集成度高；

在引流泵的作用下，烟气经探头、伴热管线后直接进入气体室，测量SO2和NOx浓度，再进入氧化锆/湿度/引流泵模块后，直接排出，系统  构造简单，集成度高，维护方便；

核心器件和算法全部自主研发；

核心器件包括光源、光谱仪、气体室、湿度模块、粉尘仪等全部自主研发；

DOAS算法自主研发，系统具有较强的市场竞争力。

五、主要功能

监测项目：烟尘（颗粒物）浓度、SO2的（标准、湿基、干基和折算）浓度、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量等多项相关参数及统计排放率、排放总量等。

显示功能：全中文图形界面，可显示参数列表、实时曲线图、历史曲线图、历史数据、报警画面、报表等。

打印功能：定时打印和人工打印（包括画面、曲线、参数及报表）。

报警功能：超限报警、事故报警。

历史数据：完善的历史数据存储及显示功能，数据存储最小间隔可达1秒，存储量可达数年。

数据传输：系统的数据可通过局域网与其它计算机共享，也可以通过GPRS进行远程数据传输。

可扩展性：扩展性强，可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。

通讯接口：RS232/RS422/RS485