YC-300R圆面印丝印机

产 品 简 介

YC-300R圆面丝印机是一种通用型丝印机。能广泛应用于日常用品、玩具、电子、电器、塑料、皮革、金属、玻璃、轻工业及食品包装等各种行业中。

- 此圆面印丝印机具有以下特点：

- 功能全面，能印圆柱面、圆锥面及大圆弧面。

- 各位置均为电眼感应，位置准，性能优。

- 工作台在左右、前后、角度方面都能微调，且定位准确而稳定。

- 自动起头功能，拆洗网框更加方便.

- 刮刀左右运动采用导轨结构，运动轻巧平稳提高印刷质量。

- 网框升降采用圆钢导柱导轨运动结构，精度高，运动平稳顺畅。

- 自动起网功能，印刷质量更高。

- 电路部分采用台湾阳明控制部分，使用更平稳

- 刮刀左右用气动和同步带传动，运行更加稳定。

- 自动吸气功能，适用薄型工件印刷。

- 性能稳定，整台机器采用世界先进微型电脑控制器控制。

- 根据客户需要，预置两个功能程序，单周期印刷和全自功印刷。

- 采用台湾亚德客公司和日本（SMC）公司最新气动元件，动力畅顺强劲，经久耐用。

- 特殊减震装置，机器运作非常平稳。

- 工作台采用铸铝精细台面，印刷精度更高。

- 操作面板使用更方便快捷，可直接选用丝印功能反应敏捷使用方便。

- 技术参数：

1、印刷颜色                          1色

2、单周期                            可以

3、持续运动                          可以

4、项目计数                          可以

5、速度调节                          可以（0 ~9可调）

6、各部位延时                        可以（0 ~ 9可调）

7、印刷速度                          1000次/小时

8、最大网框                          350mmX500mm

9、最大印刷面积                      Φ80mm丝印直径

10、网框上落行程                     160mm

11、刮刀左右行程                     300mm

12、刮刀、油刮上下行程               25mm

13、驱动                             气动

14、控制系统                         微型电脑

15、控制电压                         12VDC

16、电源电压                         220VAC / 1相位

17、连接负荷                         20W

18、气动供应                         6bar

19、空气消耗 / 周期                  2.1L

20、机身外形尺寸                     720mm X 760mm X 1680mm

21、重量                             170Kg

- 机器操作安全性能：

YC-300R圆面丝印机符合最新的工程式样，如按要求使用绝对值得信赖。

机器装有紧急开关：当遇到紧急事情时按下紧急开关，则机器马上断电。回到起始位置，当事情处理好后扭出紧急开关，便可以安全启动恢复正常。

但在下面情况还是有可能造成危险！

（1）、当机器需要移动或修理时，必须将电源和气源切断。

（2）、当调整或清洗油刮时，应按步骤操作。

（3）、增强防火意识，配备消防器材。