SP2504B数控龙门加工中心

技

术

协

议

(图片供参考)

南昌正成工数控机床有限公司

销售公司地址：南昌市灌婴路599号财讯国际中心1712号    邮政编码：330025

生产基地：玉溪研和（正成工）数控产业园、昆明国家经济技术开发区信息产业园

销售热线：18970882813   技术支持：0791-85201361传真：0791-86582065

E-mail:ods65@163.com  http://www.ods65.com

SP2504B数控龙门加工中心技术协议

供方：南昌正成工数控机床有限公司

需方：

经供需双方协商，需方决定购置供方生产制造的2504B数控龙门加工中心

壹台，并对机床供货范围及有关技术条件达成如下协议。

一、机床的用途及性能：

SP2504B数控龙门加工中心是通过数字控制,适合加工中型复杂工件.多用于模具、机械、机床铸件加工企业,如航天航空、汽车模具、水利发电、轨道交通、机床铸造、工程机械、风电、模具等领域。

机床的主要特点：

SP2504B数控龙门加工中心机械规格

| 工作臺面 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台面積 | MM |  |  |  | 2300╳4000 |
| T型槽(尺寸 ╳ 槽數 ╳ 間距) | MM |  |  |  | 28╳11╳200 |
| 工作台最大載重量 | KG |  |  |  | 14000 |
| 行程 |  |  |  |  |  |
| X軸行程（X轴二线轨支撑） | MM |  |  |  | 4000 |
| Y軸行程 | MM |  |  |  | 2700 |
| Z軸行程 | MM |  |  |  | 1000 |
| 主軸鼻端至台面 | MM |  |  |  | 260-1260（应加高300） |
| 門寬 | MM |  |  |  | 2700 |
| 主軸 |  |  |  |  |  |
| 主軸錐度 |  |  |  |  | #50 |
| 主电机功率 | KW |  |  |  | 30 |
| XYZ三相伺服电机 |  |  |  |  | 40Nm；40Nm；40Nm |
| 主軸規格（型號/安裝直徑） |  |  |  |  | BT50/Ф190 |
| 齿轮头 | RPM |  |  |  | 3000 |
| 直联式 | RPM |  |  |  | 6000 |
| 滚珠丝杆规格 |  |  |  |  |  |
| X軸 |  |  |  |  | 8020 |
| Y軸 |  |  |  |  | 6316 |
| Z軸 |  |  |  |  | 5010 |
| 導軌規格 |  |  |  |  |  |
| X軸：两条55规格重载滚柱线轨 |  |  |  | 滾柱直線導軌55重載規格 |  |
| Y軸：两条55规格重载滚柱线轨 |  |  |  |  | 滾柱直線導軌55重載規格 |
| Z軸：矩形硬轨 |  |  |  |  | 矩型滑軌 |
| 速度 |  |  |  |  |  |
| 切削速度 | MM |  | 1-8000 |  |  |
| 快移速度(X軸) | MM |  |  |  | 8000 |
| 快移速度（Y軸） | MM |  |  |  | 12000 |
| 快移進度(Z 軸) | MM |  |  |  | 10000 |
| 精度 |  |  |  |  |  |
| 定位精度X MM 0.05 |  |  |  |  |  |
| 定位精度Y | MM |  |  |  | 0.03 |
| 定位精度Z | MM |  |  |  | 0.02 |
| 重複定位精度X | MM |  |  |  | 0.02 |
| 重複定位精度Y | MM |  |  |  | 0.01 |
| 重複定位精度Z | MM |  |  |  | 0.012 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 所需氣壓 | KG/CM2 |  |  |  | 6 |
| 所需動力 | KVA |  |  |  | 45 |
| 重 量 | T |  |  |  | 约54 |

二、SP2504B数控龙门加工中心控制系统特性：

稳定性好、速度快、精度高 
◆采用世界先进的FANUC 0I-MD系统，采用伺服驱动，确保了控制系统的稳定性高、速度快，表面光滑，精度高等优点，具备了制造模具应有的功能，是模具生产的最佳选择。
 ◆所有控制器都标配备了RISC64位CPU。
 ◆可对应内含以太网络和IC卡界面。
 ◆坐标显示值转换可自由切换（程序值显示或手动插入量显示切换） 
◆标准内载波形显示功能，工作位置座标及中心点测量功能。
 ◆缓冲区修正机能扩展：可对应IC卡/计算机链接B/DNC/记MDI模式。
 ◆编辑画面中的编辑模式，可自行切换成整页编辑或整名编辑。
 ◆图形显示机能改进：可含有道具路径资料，以充分显示工作坐标及道具补偿的实际位置。
◆简易式对话程序软件（使用APLC所开发的，Magicpro_NAVIMILL对话程序）。 
◆可对应Windows95/98/2000NT40/ME/XP的PLC开发软件。

三、SP2504B数控龙门加工中心标准配置：

1、FANUC 0I-MD数控系统

2、半闭环反馈

3、自动润滑系统

4、工作灯及三色灯

5、清洁气枪

6、移动式手轮

7、液压系统

8、台湾滚珠丝杆

9、台湾主轴组件

10、进口轴承

11、进口联轴器

12、导轨伸缩护罩

13、台湾打刀缸

14、台湾冷却水泵

15、电柜热交换机

16、伺服变压器

17、氮气平衡装置

18、电柜空调

19、钣金外防护罩（钢板防锈喷塑）

20、主轴油冷机

SP2504B数控龙门加工中心选择配置

- 报 全闭环反馈 ，半闭环反馈价格

- 自动90度铣头（台湾）日旭

- BT50-24T（台湾首轮）链式刀库

- 链式排屑器+小车

- 五面体铣头

- 加长铣头

8、主轴外出水

四、SP2504B数控龙门加工中心机床配置生产厂家

- 树脂砂铸件；（台正光机整机）

- 台湾产主轴，台湾产主轴（罗翌）

- 台湾产增压缸（北矩）；

- 欧洲进口齿轮箱（ZF）

- 进口滚珠丝杆及精密锁紧螺母（丝杆为：台湾HIWIN、PMI；锁紧螺母为台湾YINSH）；

- 进口线性导轨（德国力士乐）；

- 进口轴承（日本NSK）；

- 润滑系统（日华油机）；

- 进口联轴器（R+W、mayr）；

- 手轮：日本东测；

- 操作面板：台湾产；

- 配电部分：施耐德、欧姆龙、LG等进口品牌。

- 德国兰普、台湾线缆

- 进口气动系统

- 德国行程开关

- FANUC 0I-MD数控系统

- 台湾哈伯或威仕頓油冷却机

- 台湾产液压平衡系统

五、产品的技术服务和售后服务

技术服务

机床到达买方后,卖方收到买方通知2日内,派谴安装调试人员到买方现场安装、调试、培训和终验收。

卖方免费培训机械、电气、操作人员3个工作日(设备操作人员2人、维修人员2人、编程人员2人)。

售后服务

设备终验收合格之日起开始计算，机床保修期12个月；

保修期内机床及附件出现质量问题，卖方接到通知后，12小时作出解答，维修人员24小时内到达买方现场，非机床质量引起的故障，卖方保证与用户积极配合修复，一年内免收服务费。

六、本技术协议一式二份，供需双方各一份，自签字盖章之日起生效。

供方：南昌正成工数控机床有限公司    需方：

南昌正成工数控机床有限公司

24小时服务电话：18970882813

河南地区销售经理：汪云平

手机：18970839026南昌  18037011808洛阳

2013年09月06日