L1580线轨数控立式加工中心

（fanuc 0i-md系统）

技

术

协

（图片供参考）

议

正成工集团

南昌正成工数控机床有限公司

销售公司地址：南昌市灌婴路599号财讯国际中心1712号    邮政编码：330025

生产基地：玉溪研和（正成工）数控产业园、昆明国家经济技术开发区信息产业园

销售热线：18970882813   技术支持：0791-85201361传真：0791-86582065

E-mail:ods65@163.com  http://www.zcgcnc.com

L1580三线导轨立式加工中心主要技术参数及说明

供方：南昌正成工数控机床有限公司

需方：

经供需双方协商，需方决定购置供方生产制造的L1580立式加工中心  壹  台，选用FANUC 0I-MD系统,广州昊志电主轴（转速：15000-20000rpm）用于模具类、零件加工，并对机床供货范围及有关技术条件达成如下协议（详见如下附件）。本合同附件作为合同      的一部分，与合同      具有同等的法律效力。

| NO | 型 号 | L1580 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | X/Y/Z行程(mm) | 1500×800×700 |
|  | 工作台尺寸：长×宽（mm） | 1700×800 |
|  | T型槽宽×间距（mm） | 5-22-135 |
|  | 工作台面至主轴鼻端（mm） | 170-870 |
| 主轴 | 主轴中心至立柱轨面（mm） | 810 |
|  | 主轴马达功率（KW） | 15 |
|  | 电主轴转速（rpm） | 15000-20000 |
|  | 主轴规格 | BT50电主轴（广州昊志） |
| 坐标轴 | X、Y轴快速位移（mm/min） | 24000 |
|  | Z轴快速位移（mm/min） | 24000 |
|  | 切削进给率（mm/min） | 18000 |
|  | X.Y.Z轴电机参数（扭矩NM） | 24、26、26 |
|  | X、Y、Z轴滚珠丝杆规格（mm） | 6310/6310/5010 |
|  | X轴线轨规格 | MSA55LS(三滑块) |
|  | Y轴线轨规格 | MSA45LS（四轨） |
|  | Z轴导轨 | MSA40LS |
| 刀库 | 换刀方式 | BT50-24T（用户选配） |
|  | 刀具数目 | 24 |
|  | 换刀时间（刀对刀） | 3S |
| 机床精度 | 定位精度（mm） | ±0.025 |
|  | 重复精度（mm） | ±0.015 |
| 数控 系统 | 数控系统 | FANUC 0I-MD |
|  | 进给系统 | FANUC |
| 机床 | 占地面积长×宽×高（mm） | 4300×3600×3500 |
|  | 机床重量（KG） | 13000 |
|  | 电源（HZ/V） | 50/380 |
|  | 电源需求（KVA） | 25 |
|  | 气压需求（kg/cm2） | ≥7 |
|  | 工作台承重（KG） | 1500KG |

- 设备主要技术参数：

- 机型：L1580 数量 壹台

- 标准规格

B.标准附件L1580

1.工具箱                                           1个

2.地脚垫块                                         1套

3.刚性攻牙                                         1个

4.主轴吹气                                         1个

5.集中自动润滑单元                                 1个

7.三轴滚珠丝杠预拉                                 1个

7.分离式手轮                                       1个

8.工作灯                                           1个

C.技术文件(L1580)

1.数控系统中文操作编程手册                        1本

2.机床使用说明书                                  1本

3.电气原理图                                      1本

4.随机技术文件                                    1本

二．主要配件供应商及控制器功能表

| NO | 货物名称 | 型号和规格 |  | 制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床身 | 立式加工中心 |  | 台正 |
| 2 | 内防护罩 | 立式加工中心 |  | 振飞 |
| 3 | 冷却系统 | TPH2T3K |  | 台湾华乐士 |
| 4 | 主要电控部分 | 相关各类型 |  | 德力西 |
| 5 | 数控组件 | FANUC 0I-MD数控系统 |  | FANUC |
| 6 | 三轴伺服电机 | FANUC |  | FANUC |
| 7 | 驱动器名称 | FANUC |  | FANUC |
| 8 | 丝杆 | φ40*12 C3级 |  | 台湾上银 |
| 9 | 主轴 | BT50/15000-20000rpm |  | 广州昊志 |
| 10 | 联轴器等组件 | 三向德国进口联轴器 |  | S+J R+W |
| 11 | 自动润滑系统 | TZ-2232 |  | 河谷（中日合资） |
| 12 | 变压器 | 15KVA |  | 华通 |
| 13 | 照明系统 | 24V 70W |  | 飞利浦 |
| 14 | 丝杆轴承 | P4级 |  | 日本NSK |
| 15 | 外钣金防护罩 |  | 立式加工中心 | 台正联盟体钣金厂 |

三、售后服务：

1、设备保质期为终验收之日起一年。

2、在保质期内，若因机床故障造成甲方停工，乙方在接到甲方通知2小时内给予答复，48小时内到现场进行有效服务。 但如有下列情况者，虽在保质期内，乙方将收取零件费：

2.1 未定期保养或操作不当造成机件损坏；

2.2 自行修改参数造成电气系统损坏；

2.3 因不可抗力造成的机械损坏；

2.4 因电压不稳或超过380V±15％范围造成的机械损坏。

2.5 在保质期内，乙方对设备各类故障应及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。

四、其他遇到特殊情况，双方本着友好的态度协商解决问题 。

供方：                              需方：

供方代表：                           需方代表：

2015年06月26日