FM2503B定梁数控五面龙门加工中心

（西门子828D半闭环反馈）

技

术

协

议

(图片供参考)

正成工集团

南昌正成工数控机床有限公司

销售公司地址：南昌市灌婴路599号财讯国际中心1712号    邮政编码：330025

生产基地：玉溪研和（正成工）数控产业园、昆明国家经济技术开发区信息产业园

销售热线：18970882813   技术支持：0791-86582128传真：0791-86582128

E-mail:ods65@163.com  https://zcgcnc.1688.com

FM2503B龙门五面体加工中心技术协议

供方（甲方）：南昌正成工数控机床有限公司

需方（乙方）：

经供需双方协商，需方决定购置供方生产制造的FM2503B龙门五面体加工中心陆台，并对机床供货范围及有关技术条件达成如下协议。

一、机床的用途及性能：

1.FM2503B龙门五面体加工中心是正成工集团采用原装西班牙Milkn五面体万能铣头生产的完全新设备，集机、电、液等先进技术于一体的机械加工设备，主要用于各类零件、模具的加工，特别适用于黑色金属和有色金属的各种平面、曲面、空间曲面和孔的数控加工。

2.原装西班牙Milkn自动分度强力万能铣头及Z轴滑枕，使这台五面体龙门具备各类零部件的加工能力，高刚性的龙门框架结构设计，因此不仅具有强力切削的能力，同时又能满足精密零件的加工（适用于航空、重机、机车、造船、发电、机床、汽车、印刷、模具等行业半精加工和精加工，也可以用于粗加工。可一次装夹工件可以实现工件的五面体加工）。

3.该机床具有高刚性的结构设计、可靠的精度稳定性及保持性，在技术文件规定的环境条件下能连续正常工作，精度稳定。完整的配套，部件设计采用模块化，标准化程度高，具有良好的互换性，稳定的质量。

2.	主要技术参数：

B、C轴分度增量		      2.5º

B、C轴分度范围		      ±360 º/120º

主轴锥度　　　　　　　　  ISO50（可选配BT-50）

主轴锥孔/拉钉　　　　　   DIN69871/69872A

前轴承直径　　　　　　    100mm

最大承受扭矩 		       1000Nm

最高转速（S1/S6）      	S1：3000rp

B、C轴定位松开、夹紧	：梳齿盘定位、液压松开、内置蝶形弹簧夹紧

B、C轴定位夹紧力		22000kg/70bar

刀具夹紧力			1500kg/70bar(内置碟形弹簧夹紧系统)

油脂润滑			齿轮采用油脂润滑（带定期加油脂口）

外部冷清			铣头端部带六个冷却喷嘴

主轴中心冷却		可选配（需加OTT或ROHM装置、压力80bar）

铣头重量			约500kg/700kg

铣头定位精度		≤±3”

铣头重复定位精度		≤±2”

分度旋转编码器  ERM 280（HENDENHAIN）

机床的主要特点：

FM2503B龙门五面体加工中心规格

| 工作臺面 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作台面尺寸（宽×长）（mm） | MM | 2300╳3000 |
| T型槽(尺寸 ╳ 槽數 ╳ 間距) | MM | 11-28×200 |
| 工作台最大載重量 | KG | 10000 |
| 行程 |  |  |
| X軸行程（二线支承） | MM | 3200 |
| Y軸行程 | MM | 2700 |
| Z軸行程 | MM | 1000 |
| 主軸鼻端至台面 | MM | 150-1150 |
| 門寬 | MM | 2700 |
| 主軸 |  |  |
| 主軸錐度 |  | #50 |
| 主电机功率 | KW | 30(主轴最大输出扭矩：1045NM) |
| XYZ三相伺服电机 | Nm | 50 Nm / 40Nm/ 40Nm抱闸 |
| 主軸規格（型號/安裝直徑） |  | BT50 |
| BT50转速 | RPM | 3000 rpm |
| 五面头规格（Milkn） |  | 自动五面头 |
| 滚珠丝杆规格 |  |  |
| X軸 |  | 8016 |
| Y軸 |  | 6310 |
| Z軸 |  | 5010 |
| 導軌規格 |  |  |
| X軸 |  | 二条55重載規格滚柱线轨 |
| Y軸 |  | 55重載規格滚柱线轨 |
| Z軸 |  | 矩型滑軌 |
| 速度 |  |  |
| 切削速度 | MM | 8000 |
| 快移速度(X軸) | MM | 10000 |
| 快移速度（Y軸） | MM | 10000 |
| 快移進度(Z 軸) | MM | 10000 |
| 精度 |  | MM |
| 定位精度X |  | 0.045 |
| 定位精度Y | MM | 0.030 |
| 定位精度Z | MM | 0.025 |
| 重複定位精度X | MM | 0.020 |
| 重複定位精度Y | MM | 0.020 |
| 重複定位精度Z | MM | 0.015 |
| 其他 |  |  |
| 所需氣壓 |  | KG/CM2 |
| 所需動力 | KVA | 60 |
| 重 量 | T | 45 |
| BT50-32T圆盘式刀库 | 台湾 | 台湾品牌 |
| 数控系统（半闭环反馈） | 德国 | 西门子828D |
| 机器外型尺寸 | MM | 6358L*4160W*4200H |

二、控制系统特性：

（一）数控系统

数控系统：

1、西门子828D（半闭环反馈）

2、主轴配30KW西门子主轴电机

3、X轴配50NM西门子伺服电机，绝对编码

4、Y轴配40NM西门子伺服电机，绝对编码

5、Z轴配40NM西门子伺服电机,带抱闸，绝对编码

6、10.4寸屏，NCU572.5,PCU50.3,支持USB

7、手持单元编码器为西门子产（含7米长弹簧电缆）

8、主轴第二编码器

9、主轴第二编码器电缆

10、具备主轴转换成旋转分度轴（C轴功能）

11、具备高速刚性攻丝功能

12、具备自动高低档判断及切换功能

13、具备高精高速功能

14、丰富的软件切削加工功能

15、自动定位功能，极其便于镗削加工工艺要求

（二）机床电器：

1、西门子接触器

2、欧姆龙继电器

- 日本松下或者欧姆龙行程开关

- 上海沪工产保险座及熔芯

- 西门子30V/30A开关电源

- 施耐德空气开关

- 施耐德开关控制按钮

- 大功率天正公司控制变压器

- 线路、线缆部分，均采用符合国标的电线、电缆

- 电柜专用空调（波英特公司产）1台套

- 河北机床附件厂产三防工作灯2只

- 浙江产三色警示灯1只

- 线槽

- 接线端子菲尼克斯产

- 拖链

- 主轴双泵油冷机

- 高压油管若干

- 拖链支架

- 电缆走线槽

- 气动元件一套

- 高强度高柔韧性动力电缆

- 高柔韧性屏蔽信号电缆

- 高强度气管

- DC24V电磁阀

25、液压平衡站自动调节控制系统

26、自动润滑功能控制电路

27、主轴箱体头罩防护

28、双螺旋排削器及电机

29、冷却水管及冷却泵

30、双泵主轴油冷机

（三）机床强电

机床所需强电元器件及拖链、电缆等部分均采用优质名牌产品，确保经久耐用。其中包括：

1. 电气柜、操作控制平台采用德国威图工艺制作。

2. 各类电器元件及电缆。

3. 拖链及护套管等。

- （四）各伺服轴的激光检测及补偿

机床整体调试完成后，由甲方提供双频激光干涉仪，分别对机床各直线轴进行线性精度、重复定位精度测量，并向乙方提供数据，由乙方负责进行螺距误差的补偿。

（五）电气、电子元件及设备工作可靠，具有良好的抗振性和抗干扰性，并具有良好的防潮性。电控柜具有空调式温度控制器，保持电控柜内部恒温, 电箱内部安装数控系统、伺服系统驱动器及其他电气控制元件，该装置设置在机床后部的安装平台上。具有移动灵活、操作方便的主操作盘。

电源：电压380V（＋15%，－10%）；频率50HZ（±1 HZ）。

三、FM2203B龙门五面体中配置

- 欧洲进口伺服轴减速器（德国STOBER）；

1、西门子828D数控系统

2、采用西班牙Milkn五面头自动万能铣；；

3、主轴吹气清屑装置、自动润滑系统及警告装置

4、移动式手轮、清洁气枪、工作灯及三色灯

5、液压系统、切削液系统（含泵及储存箱）

6、进口线性导轨（德国力士乐、INA）；

7、进口滚珠丝杆及精密锁紧螺母（丝杆为：台湾HIWIN、PMI；锁紧螺母为台湾YINSH）；

8、进口轴承（日本NSK）；

9、台湾打刀缸

10、台湾冷却水泵

11、电柜热交换机

12、伺服变压器

13、电柜空调

14、主轴恒温冷却系统

15、油水分离装置

16、水枪及气枪

17、双侧螺旋式切屑输送机+小车

18、脚踏松刀开关

19、配电部分：施耐德、欧姆龙、LG等进口品牌。

20、RS-232C、DNC接口及PCMCIA输入界面

21、刚性攻牙

22、手动脉波产生器

24、进口气动系统

25、树脂砂铸件；（台正光机）

26、台正联盟工厂生产油冷却机；

27、德国行程开关；

28、操作面板：台湾产；

29、润滑系统（日华油机、南京贝奇尔）；

30、进口联轴器（R+W、mayr）；

31、手轮：日本东测；

32、德国兰普、台湾线缆

33、国产X向不锈钢导轨护罩防护,Y向凤琴式导轨护罩防护；

- 34、BT50-24T/32T台湾品牌链式或圆盘刀库（德大或圣杰等）

- 35、台正联盟体工厂产外钣防护罩

四、产品的技术服务和售后服务

1.数控系统中文操作编程手册                        1本

2.机床使用说明书                                  1本

3.电气原理图                                      1本

4.随机技术文件                                    1本

5.出厂合格证（精度检验单）

6.随机附件：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地脚螺栓及机床垫铁等 | 全套 |  |
| 2 | 通讯电缆 | 6米左右 |  |
| 3 | 气枪 | 1件 |  |
| 4 | 气管 | 1根 |  |
| 5 | 常用维修工具 | 1套 |  |
| 6 | 主轴油冷机 | 1台 |  |

五、设备着色：尼古拉斯色（深灰色）

六、供方随机床提供的技术资料

- 提供机床出厂的精度检验报告、性能检测记录及有效合格证书。

- 提供主要零部件、元器件的规格、型号、生产厂的备品备清单、精度等级、检验合格证书。

- 提供机床安装、调试、使用、维修所必需的技术资料各一套。包括：

  - 机床的安装、调试手册。包含如下内容，并在机床买卖合同生效后1个月内提供给乙方：

- 机床的机械资料：包括机床主要技术参数，需要配套的压缩空气等接口位置和用量资料，配套的安装要求。

- 机床的电气资料：机床总功率、电压、机床接线口位置等，常规配套设备的安装、管线沟的预留及预埋要求。

- 地基基础设计资料：甲方提供机床极限图、地基布置图、机床基础的载荷重量分布图等相关资料(合同生效后30个工作日提供给乙方)。乙方根据甲方提供的上述资料，请建筑设计单位根据乙方地质状态及甲方提供的机床对地基的要求，设计详细的机床地基施工图并施工。

  - 机床的使用说明书。

  - 机床电气部分说明书手册一本，包括机床操作说明、故障报警信息及对应检修方法、机床参数列表及电路图。

  - 各控制系统的操作手册。

  - 机床光盘资料一份。

  - 西门子产品相关资料光盘一份。

七、机床预验收(分生产工厂预验收及用户工厂终验收)

机床预验收在甲方制造工厂现场进行(按台正光机出厂检验标准进行)。

- 对机床的床身纵向滑座组件进行验收。

- 对机床的龙门框架组件进行验收。

- 对机床的床身纵向滑座组件及龙门框架组件分别验收，验收标准按甲方的分组验收标准进行。机床整机验收在终验收进行。

- 如果乙方放弃预验收，则视同预验收合格。

八、机床的安装与调试

预验收合格后，甲方将机床分体并包装，发运到乙方设备安装现场（乙方负责卸货到机床安装地点）。

1，甲方负责安装调试，其中包括机床机械部分安装的钳工作业，机械部分调试运转时所需的电工作业。

2．在机床运输到乙方安装现场前，乙方负责设备的安装准备工作，其中包括浇灌地基（合同生效后需进行地基的施工）、基础辅助设施的准备、动力装置（负责将外围三相380V强电引入机床电气柜）、通用机具的准备等工作，乙方负责提供安调机床需用的消耗品，如清洁布、清洗用油、常用工具等物品，机床正常运行需要的润滑油、液压油、切削液等物品。在上述安装条件具备的前提下，甲方方可进行设备的安装工作。

3，机床安装调试的专用机具（包括：工、检、量具）等由甲方负责，不另收取租赁和托运费用。通用机具（包括通用工、检、量具）由乙方负责。

  - 通用工具有：各类扳手、各类螺丝刀、各类钻头、绞刀、清洁工具、油石、锉刀、起销器等。

  - 通用量具有：百分表、杠杆表、磁力表座、千分尺、卡尺、钢板尺、塞尺等。

  - 通用检具有：水平仪、600毫米直角尺、1000毫米平尺等。

通用电工工具有：万用表、记号笔、转速表、相序表、剥皮钳、尖嘴钳等。

九、机床的终验收

机床终验收在乙方安装现场进行，当甲方进行完成机床的安装与调试工作后，双方共同进行机床的终验收工作，双方的验收以终验收的结果为准。

- 进行机床及机床附件的检测。

- 按双方签订的技术协议的相关内容及标准对机床进行检测。

- 按甲方标准试件进行切削试验。试件及刀具由乙方提供。

- 按双方签订的机床技术协议的相关内容及标准对机床进行检测完，验收合格后，甲乙双方签署《产品终验收报告》，机床正式交付使用

十、产品技术服务和售后服务

技术服务（现场的操作及维修培训）

机床整体调试完毕后，在设备现场，甲方为乙方操作、维修人员进行相关操作及电气维护培训，周期为二个工作日。

技术服务

机床到达买方后,卖方收到买方通知2日内,派谴安装调试人员到买方现场安装、调试、培训和终验收。

售后服务

设备终验收合格之日起开始计算，机床保修期12个月(电器元器件18个月)；

保修期内机床及附件出现质量问题，卖方接到通知后，12小时作出解答，维修人员24小时内到达买方现场，非机床质量引起的故障，卖方保证与用户积极配合修复，一年内免收服务费。

十一、机床的工作条件

本机床超额线电源为三相四线制 3—380V  50HZ；

电源电压允许波动值： ±10%

电源频率允许波动值： ±1%

机床必须用单独电缆进行安全接地，接地电阻要小于4欧姆。

使用机床厂房环境温度范围10～35℃，相对湿度40～75％，大气压强86～106Kpa，空气中粉尘浓度不得大于10mg/m3，不得含酸、盐和腐蚀气体。机床安装在远离震源、热源和热流，其震动为0.5G以下（G为重力加速度）车间里。

十二、本技术协议一式二份，供需双方各一份，自签字盖章之日起生效。

供方：南昌正成工数控机床有限公司    需方：

签字（盖章）：　　　　　　　　　　　　签字（盖章）：

2019年05月19日