产品名称：立式干燥混料机

适用范围：本机树脂粉、塑料粉、饲料、工业有机肥等，工业生产中用到得多种原料及添加剂的混合，广泛应用于各大、中、小型等加工生产厂家。

二、 主要规格 材质

规格 ：1000kg     2000kg   5000kg    

功    率：0.75 KW   铸钢无锈钢

产   量：1吨的拌一锅料要40分钟到60分钟，

设备作用：可以着色，可以混合料，{粉料   颗粒  片状

设备特点：1、混料均匀、不结块。功率消耗小，设备磨损小，

主要结构：

混料机主要由机体、螺旋轴、卸料装置、物料进口、传动机构等组成。

其中螺旋轴由主轴、支撑杆和螺旋叶片组成

工作原理： 混合机工作时，物料由进料口进入被提升螺旋提升至混合室内，将物料抛洒到混合室内的整个空间，物料在瞬时间失重状态下广泛交错形成流动层混合，从而迅速达到均匀的混合。混合完毕后，拉下放疗手柄，混合机底部会自动卸料，从而完成一批料的混合。

- 设备的操作使用和安全注意事项。

- 操作使用：

- （1） 该机使用前，操作人员应仔细阅读本使用说明书，熟悉机器

- 的基本结构、性能和工作原理。

- （2） 每班工作前先空车运转2-3分钟，旋向正确、无卡碰现象方

- 可工作。

- 通过手柄操作机器的卸料与混料，简便易行。

- （4） 每班结束后，及时清理机内残余物

- 安全生产注意事项：

- （1） 生产操作人员应固定。操作者必须了解本机基本结构和工作

- 原理。

- （2） 设备运转时，操作人员应随时观察机组工作情况