KCB型、2CY型齿轮式输油泵

一、产品概述:

本泵适用于输送各种有润滑性的液体,温度不高于70℃,如需高温200℃,同本单位联系可配用耐高温材料即可,粘度为5×10-5～1.5×10-3m2/S。本泵不适用于输送腐蚀性的、含硬质颗粒或纤维的、高度挥发或闪点低的液体,如汽油、笨等。<如该泵采用不锈钢，可输送一般腐蚀性的介质，客户订货时请在原型号后加P（P表示不锈钢）。>

二、产品用途 ：

1、本泵适用于输送各种油类，如重油、柴油、润滑油，配用铜齿轮可输送内点低液体，如汽油、苯等。浙江永球还生产不锈钢齿轮泵可输送饮料和腐蚀性的液体。 2、本泵不适用于含硬质颗粒或纤维的，适用粘度为5×10-1.5×10。温度不高为70℃，如果输送高温夜体，请使用耐高温齿轮泵，可输送300℃以下液体。

型号意义:

| 型号 | 口径 | 流量 (L/min) | 排出压力 (MPa) | 吸程 (m) | 电机功率 (Kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCB-18.3 2CY-1.1/14.5-2 | 3/4" | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 |
| KCB-33.3 2CY-2/14.5-2 | 3/4" | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 |
| KCB-55 2CY-3.3/3.3-1 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 |
| KCB-55 2CY-3/3.5-2 | 1" | 55 | 0.50 | 5 | 2.2 |
| KCB-83.3 2CY-5/3.3-2 | 11/2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 |
| KCB-83.3 2CY-5/5-2 | 11/2" | 83.3 | 0.50 | 5 | 3 |
| KCB-200 2CY-8/3.3-2 | 2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 |
| KCB-200 2CY-12/1.3-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
| KCB-200 2CY-12/3.3-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
| KCB-200 2CY-12/6-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
| KCB-200 2CY-12/10-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
| KCB-200 2CY-12/3.6-2 | 21/2" | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 |
| KCB-300 2CY-18/3.6-2 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 |
| KCB-300 2CY-18/6-2 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 7.5 |
| KCB-483.3 2CY-29/3.6-2 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 |
| KCB-483.3 2CY-29/3.6-2 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 11 |
| KCB-633 2CY-38/2.8-2 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 11 |
| KCB-633 2CY-38/8-2 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 22 |
| KCB-960 2CY-60/3-2 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 |
| KCB-960 2CY-60/6-2 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 30 |
| KCB-1667 2CY100/3-2 | 6" | 1667 | 0.3 | 5 | 30 |
| KCB-1667 2CY100/6-2 | 6" | 1667 | 0.6 | 5 | 55 |
| KCB-2000 2CY120/3-2 | 6" | 2000 | 0.3 | 5 | 30 |
| KCB-2000 2CY100/6-2 | 6" | 2000 | 0.6 | 5 | 55 |
| KCB-2500 2CY150/3-2 | 6" | 2500 | 0.3 | 5 | 37 |
| KCB-2500 2CY150/7-2 | 6" | 2500 | 0.7 | 5 | 75 |
| KCB-3000 2CY180/6-2 | 10" | 3000 | 0.6 | 5 | 110 |
| KCB-3800 2CY230/6-2 | 10" | 3800 | 0.6 | 5 | 110 |
| KCB-4100 2CY250/6-2 | 10" | 4100 | 0.6 | 5 | 90 |
| KCB-5400 2CY320/6-2 | 10" | 5400 | 0.6 | 5 | 110 |