- DN3手持式点焊机

1.DN3系列便携式移动点焊机，体积小、重量轻、焊机、焊枪都可移动，在结构上破除了老式焊机的固定电极臂旧模式，采用2m长电缆并配有手持式点焊枪，能深入焊件内部及特殊部件进行焊接，如将焊机悬挂可组成悬挂式点焊机。

2、  DN3系列点焊机，主变压器均为进口冷扎硅钢片。因此，主变压器功耗小，各型空载电流小。

3、  DN3系列点焊机主回路均采用可控硅无触点开关，电路关断时间快、准确、可靠。焊接时间可通过定时精确调节，焊接重复性好，且维修方便，可实现高品质焊接。

4、 焊接范围一般为0.3—3mm低碳钢、可焊接碳钢、不锈钢、镀锌板、铁皮等多种黑色、有色、稀有、贵重金属及合金。目前广泛用于钢制家具，不锈钢制品，防盗门生产，厨房设备及钢丝网片焊接等

技术参数：

| - 数据 - 型号 | - DN3-16 | - DN3-25 | - DN3-35 | - DN3-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 额定功率（KVA） | - 16 | - 25 | - 35 | - 50 |
| - 额定输入电压(V) | - 380/单相 | - 380/单相 | - 380/单相 | - 380/单相 |
| - 额定初级电流（A） | - 42.1 | - 66 | - 82 | - 82 |
| - 二次电缆长度（M） | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - 焊接厚度（MM） | - Φ0.6+0.6 | - Φ0.8+0.8 | - Φ1.5+1.5 | - Φ2+2 |
| - 冷却方式 | - 变压器空冷、二次电缆水冷 |  |  |  |
| - 重量（KG） | - 45 | - 55 | - 65 | - 75 |
| - 备注：以上焊接厚度为不锈钢板。 |  |  |  |  |