HB90型LED一体化太阳能航标灯,该灯由太阳能电池、免维护蓄电池、菲涅尔透镜、底座、微电脑集成闪光仪、LED航标光源日光阀开关组成。共6块太阳能电池板，其中六块太阳能电池镶嵌在底座上成六边形结构。菲涅尔透镜与盖板采用不锈钢螺钉连接而成，盖板与底座采用不锈钢螺栓连接。免维护蓄电池置于底座内。内芯由微电脑集成闪光仪、日光开关组成，内盒上方装LED航标光源。该灯器可编码产生256种闪光灯质(符合IALA或国标GB4696-84)，可带RS232或485接口实现遥控遥测。可广泛用于沿海、内河的浮标灯、岸标灯。也可用作高层障碍灯。该产品在航标灯电路中增加了GPS模块,整个电路进行优化设计,具有同步闪及导航定位授时功能.。

产品技术参数表：

| 名称 | 一体化太阳能航标灯 |
| --- | --- |
| 参考标准 | IALA |
| 产品型号 | HB90L |
| 可视距离 | 3-5NM (TC=0.74) |
| 有效光强 | 60cd(6NM)，90cd(7NM) |
| 电源电压 | DC6V/100AH磷酸铁锂电池 |
| 光源类型 | LED |
| 发光颜色 | 红色，绿色，黄色，蓝色，白色 |
| 水平发光角度 | 360° |
| 垂直发光角度 | >8° |
| 连续发光时间 | >25天 |
| 灯质 | 符合IALA要求256种可调(8位拨码设置) |
| 光源寿命 | ≥100,000小时 |
| 外形尺寸 | 220 × 380（mm） |
| 安装尺寸 | 节圆Φ180均布4孔M10（mm） |
| 光控环境亮度 | 300 Lux ±50Lux |
| 太阳能板参数 | 9V 3W× 6PCS（单晶硅） |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -40 ~ 70℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 95% |
| 产品重量 | 11.5kg |
| 抗风能力 | 80米/秒 |
| 灯体材质 | 主体：304不锈钢+海上专用烤漆 |
| 灯罩 | PC（户外抗紫外线级聚碳酸脂） |

功能          遥测遥控（

同步          GPS同步

通讯接口      RS232或RS485

通讯方式      GPRS、CDMA、GSM短消息