浙江德企机械有限公司

DZSJ-3L1300型三层共挤吹膜机配置单

设备型号：DZSJ-3L-1300型

适用材料：LDPE、HDPE、LLDPE

产品最大宽度：1200mm

产品厚度：0.03mm-0.15mm

最大挤出量：110kg/H

吹膜机主机：

- 齿轮箱：133型国标x2套  173型x1套 国标 常州重科（共3套）

- 螺杆：直径50x2条、两组组冷却风机-铸铝加热

其他为高频陶瓷加热

直径55x1条、两组组冷却风机-铸铝加热

其他为高频陶瓷加热（共3条）

- 螺杆长径比：30:1

- 三通：直径230mm

- 换网：手动快速换网3套

- 膜头：直径250mm 360°旋转

- 风环：直径1000mm 铸铝

- 主电机：15kwx2台三相异步电机

18.5kwx1台三项异步电机上海（共3台）

- 主机变频：15x2台   18.5kwx1 派尼尔

- 本机加热方式：电加热

- 加热圈类型：不锈钢加热圈、铸铝加热圈、高频陶瓷加热圈混合使用

- 加料方式：自动吸料300Lx3台

- 电压：380v50hz\60hz

- 料筒冷却：180wx6只

牵引部分：

- 牵引辊宽度：160x1300mm

- 有效牵引膜：1200mm

- 牵引速度：10-80m/MIN

- 牵引变频：1.5kw派尼尔

- 牵引电机：1.5kw

- 插板：无

- 人字板：木条

- 压花滚：无

- 牵引夹紧方式：气动

- 剖刀：边剖刀2副 、中剖刀3副

- 废边收卷：1台

其他部分：

- 风机：3kw广东 低噪音

- 配电箱：德企自主生产1台 卧式

- 低压电器：中国正泰

- 温控：中国国产

- 自动补气：无

- 稳泡架：铝棍式链条带动

收卷部分：

- 收卷方式：摩擦式双剖双收

- 收卷电机：16N.M每台x3

- 收卷速度：10-80m/min

- 力矩表：32A-2型

- 收卷轴：气涨轴4条

- 本机外形尺寸：6.5x2.6x6.5米

- 平均耗电量：60kw/H