BA20滑轨重型

特点：
1．   基于倍安公司的专业设计，采用蜗轮，蜗杆技术，超强静音。   
2．   具有无线密码遥控模块，控制电锁模块等超级配置。
3． 具有“推即停”功能，适合有残障人士出入的场所  。
4． 开门响应时间0.1秒，让您无需等待。
5． 抗风能力可达8级  。
6． 配备强大的外接设备端口，可与感应器、门禁、楼宇对讲、安全光线、火警系统等直接连接  。
7．能够提供最大为3A/12V的外部电源，如使用大电流电锁时无需外加电源。
8．可配备“强行进入，自动报警”装置，让您安全放心  。
参数:

| 适用的平开门 | 各种材质的平开门，单向开启 | 门 宽 | 1500mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动开门角度 | 90-120度 | 门 重 | 220KG |
| 开门保持 | 0-30秒可调 | 开门速度 | 2--6秒可调 |
| 关门速度 | 3-6秒可调 | 遇障碍报警 | 无 |
| 遥控控制功能 | 无线密码遥控常开门，遥控关闭及禁止开门． | 关门缓冲功能 | 有 |
| 自动过载保护 | 有 | 锁门力度调节功能 | 连续可调 |
| 智能遇障碍保护 | 可选择 | 开门缓冲功能 | 有 |
| 智能过热保护 | 有 | 控制电锁功能 | 有 |
| 机器尺寸 | 376mm长*75mm宽*81mm高 | 输入功率静态（最大） | 6W/100W |
| 电源 | AC110--260V,DC24V |  |  |
| 工作程序 | 触点信号--控制开锁—执行开门—执行停门--开门保持—执行关门—减速--锁门 |  |  |