便携式滤油机 BLYJ系列

产品应用 ：

●液压润滑系统加油时的过滤

●液压润滑系统工作时的旁路过滤

●液压润滑系统投入运行前的循环过滤

●液压润滑系统的油不经设备本身的泵循环过滤

产品说明：

本滤油机是我公司研制的一种超便携式的加油、滤油机。

本机携带方便，可在野外随时随地对各种液压润滑设备进行加注，并可对油液进行净化。

吸油口粗过滤器保护油泵，并延长主过滤器的使用寿命。

采用了热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。

滤油机壳体采用快开机构，不需要任何工具，便能快速便捷的打开上盖，更换滤芯。

面板上安装有压力表，在工作时，连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的要求。

技术参数：

| 型号 | BLYJ-6-*/** |  | BLYJ-10-*/** |  | B LYJ-16-*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量l/min | 6 |  | 10 |  | 16 |
| 额定压力Mpa | 0.4 |  |  |  |  |
| 原始压力损失Mpa | ≤0.02 |  |  |  |  |
| 泵前过滤精度μm | 40 |  |  |  |  |
| 泵后过滤精度μm | 3、5、10、20、40 |  |  |  |  |
| 电机功率KW | 0.18 | 0.25 |  |  | 0.35 |
| 电压V | AC380V三相 AC220V两相 |  |  |  |  |
| 重量Kg | 13 | 16 |  |  | 18 |
| 外形尺寸 | 380×200×510 |  | 400×200×510 |  | 420×200×510 |

备注：*为二级精过滤器的精度，如005为5微米**为所使用的介质，

省略：一般液压油 ；BH：水-乙二醇；V：磷酸酯液压油

* * * 适用介质粘度=160cst