管道过滤器

通常安装在减压阀，泄压阀，定水位阀或其他设备的进口端，用来滤除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水，气，油。可按照客户要求制作滤芯，其外形基本相同，内部结构全部采用不锈钢材质，坚固耐用。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤芯取出，取出滤芯上的杂质后，重新装入即可使用。该过滤器体型小，滤材细，阻力小，效果高，安装检修方便，成本低，并排污时间短，对一般小型号者，只需5---10分钟。

一般通水网为18---30目    通气网为40---100目    通油网为100---300目

| 壳体材质 | 黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称通径 | 15---150mm |  |  |
| 滤网材质 | 不锈钢 |  |  |
| 密封件材质 | 耐油胶板 丁腈橡胶 聚四氟乙烯 |  |  |
| 工作温度（℃） | -30~~~380 | -80~~~425 | -80~~~450 |
| 公称压力（Mpa） | 1.6---10Mpa |  |  |
| 过滤精度（目/in） | 10---300 |  |  |

外形尺寸

| DN | 英寸＂ | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 |  | 参考重量Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 |  |  | 3 |
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 |  |  | 3.8 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 |  |  | 6 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 |  |  | 7.2 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 |  |  | 10 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 |  |  | 17 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 |  |  | 20 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 |  |  | 32 |
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 300 | 130 | 53 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 350 | 165 | 66 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 400 | 195 | 110 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 450 | 230 | 165 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 500 | 300 | 225 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 550 | 335 | 312 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 650 | 420 | 500 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 775 | 500 | 700 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 | 580 | 900 |
| 友情提示:以上型号为公司部分产品,如有需求请与本公司联系 |  |  |  |  |  |  |  |