折叠滤芯

折叠滤芯是全聚丙烯材料的高效折叠式过滤元件，广泛应用于微电子，制药，电力，食品饮料，轻工，石油化工，机电等工业，去除液体，气体中的颗粒和微生物，延长终端精密过滤器的寿命。

产品特点：

1.过滤精度范围广泛在0.1μm---60μm之间选择。

2.由100％聚丙烯制成，无任何粘合剂，最大限度的减少了过滤柱本身的溶出物，

3.具有高效的化学兼容性，适用于强酸，强碱及有机溶剂的过滤，

4.容污能力强，颗粒截留效果好，

5.耐高温性能好，可以耐受反复高温高压灭菌，或在高温下连续使用，

6.强度好，压降低，使用寿命长。

结构和性能

1.        密封圈材质由硅，氟橡胶 丁腈橡胶等

2.        最大压差：25℃   0.4Mpa

3.        最高耐温：能连续耐受80-90℃  （压差0.2 Mpa）

4.      灭菌：耐受126℃ 30分钟连续蒸汽灭菌，或高压锅灭菌，或80℃热水消毒

5.      毒性：所用材料符合美国药典第六类塑料生物实验的要求。

6.      内毒素：过滤柱的水萃取液经1AL测试，内毒素含量低于0.5EU/M1

应用领域：医药工业:各类针剂 药液及针剂洗瓶水的预过滤，大输液的预过滤，水的澄清，中药液的过滤，以及用于青霉素钾盐  钠盐 安卡青霉素钠盐 洁霉素浓缩液 红霉素金霉素 卡那霉素 庆大霉素 小诺霉素 氯霉素等抗菌素及中药注射剂的预过滤。

食品工业：酒类，饮料的除菌和悬浮杂质的过滤。饮用水  矿泉水的过滤

微电子工业：纯水 超纯水制备系统中反渗透及超滤前的过滤，各种溶剂，酸，碱及光刻胶的澄清化过滤，气体输送系统中的一般过滤。

精密加工制造：纯水机超纯水的过滤，高纯化学试剂的过滤，气体的一般过滤。

石油化工：各种有机溶剂，酸碱液的过滤，彩色机黑白胶圈的乳剂，感光剂，显影剂及稀释液的过滤，一般工业用纯水，超纯水的预过滤机终端过滤。使用开采中的一般性过滤。

电力行业：冷却水  化学水处理