化纤熔体用过滤器

产品说明：

此种过滤器的滤芯主要采用不锈钢纤维烧结毡和不锈钢编织网经折波工艺加工而成，不锈钢纤维烧结毡可制成孔径由粗到细的多层结构，具有高孔隙率、高纳污能力等特点；不锈钢编织网是由不同直径的不锈钢丝编织而成，制成的滤芯具有强度好、不易脱落、容易清洗、耐高温、使用经济等特点。

主要特性：

●成波纹状后，面积增大几倍，纳污能力更强，更换周期更长；

- 孔隙率高，透气性强，使用压差低，适用于高粘度介质过滤；

- 具有优良的强度，耐高温，耐腐蚀；

- 再生性好，经化学清洗、高温煅烧及超声波清洗后可反复多次使用。

主要用途：

●聚酯、长丝、短丝、薄膜生产中聚合物熔体的过滤；

- 高温气体，蒸汽的过滤；

- 高温液体，粘稠液体的过滤。

技术参数：

●  工作压力：30MPa

- 工作温度：300℃

- 流体粘度：260Pa.s

● 纳污容量：16.9～41mg /cm2