滤袋

产品说明：

滤袋是袋式除尘器运行过程中的心脏，通常圆筒型的脉冲式滤袋垂直的悬挂在除尘器中，含尘气体由进风口进入除尘器，经过灰斗的导流板，使气体中的部分大颗粒受惯性力的作用别分离出来，直接落入灰斗。含尘气体进入箱体的滤袋过滤区，绝大多数粉尘被捕集在滤袋的外表面，而干净的气体通过滤料进入滤袋内部，净化后的气体经过滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。滤袋内部笼架用来支撑滤袋，防止滤袋塌陷，同时它有助于尘饼的清除和重新分布。

产品种类：反冲式滤袋，安装于反冲式除尘设备中，粉尘收集在内表面。

脉冲式滤袋，安装于脉冲式除尘器中，粉尘收集在外表面。

应用领域：

矿物类：水泥、石灰、石膏、碳黑、石棉、石灰石、纯碱、磷酸盐等烟尘治理和物料回收。

化工类：各种酸碱粉末、化肥、聚氯乙烯等聚合物、颜料、农药、杀虫剂等。

金属类：金属、稀有金属的烟尘治理物料回收。

高温类：用于沥青厂、垃圾焚烧炉、冶金、水泥、石灰、碳黑、液体锅炉、燃煤锅炉的粉尘过滤。