7200CX系列变频器

克服电网变动的小型变频器 一、技术特点 1、小型、可单相或三相电源供电。 2、内含刹车晶体，操作器可外拉。 3、内含RS485通讯界面，可选用PROFIBUS界面卡。 4、可耐电压变动范围达-20%～+10% 二、 产品规格 1、最大适用马达(HP) 0.5～3 HP 2、输出电源 － 额定输出容量（KVA） 1.2～3.9KVA － 额定输出电流（A） 3～9.7A － 最大输出电压（V） 三相200～300V（与输入电压相对应） － 额定输出频率（Hz） 0.5～400Hz － 额定电压.频率 1ψ/3ψ 200V～220V，50Hz 1ψ/3ψ 200V～230V，60Hz － 容许电压变动 -15% ～ +10% － 容许频率变动 ±5% 三、产品特性 － 机种齐全，采单/三相共用设计。 － 独特专利之非同步正弦波PWM控制方式，输出电流近似正弦波，马达 可超静音平滑运转。 － 标准内含RS-485 （MODBUS）通信机能。 － 刹车功率晶体标准内含，外加刹车电阻，可达100%刹车转矩。 － 杂讯滤波器可内含（1ψ/1HP以下机种） 。 － 标准内含简易PLC及多段速运转机能，可作简易程序控制。 － 高起动转矩，具有全领域自动转矩提升及自动滑差补正机能。 － 操作器可外拉，可256段速扩充。