GY100电动机保护器以单片机为核心具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、精度高、保护参数设定简单安装方便，物美价廉等特点。可满足不同用户的要求。主要适用于冶金、石油、化工、建材、纺织、电力、矿山、机械设备等工业电动机及三相电力系统，作过载、缺相、堵转、及三相电路不平衡、过欠压保护。提高生产的安全可靠性，也给企业带来明显经济效益。

产品特点

GY100的外形结构设计，参照热继电器安装尺寸设计，可与保护热继电器直接互换，同时也可安装在35mm标准导轨上，参数设定简单安装方便、按键设置保护参数，满足新老设备技术改造安装需求。显示屏采用4位LED数码管显示三相电流、线电压、故障代码、保护参数，LED发光管指示标识清晰，设置精度高，工作可靠稳定。

GY100系列电动机保护器在无运行时显示线电压，运行电动机无故障时，显示电动机的 A、B、C 相电流；在电动机发生漏电、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过电流、过欠压等故障时，通过断开保 护器内的继电器触点停止电动机运行（LED故障指示灯亮），同时显示故障代码指示电动机的故障类型，并且还显示发生故障值。

保护原理

GY100电动机保护器由电流传感器、启动电流延时电路、过载反时限保护、缺相保护、堵转速断保护、及三相电路不平衡保护、过欠压保护、数值电流电压显示、故障显示记忆、单片机运算、故障动作部分组成。由电流传感器取得电流信号，经过整流、滤波、检测、识别等环节，送到相应部分进行比较处理。推动功率回路使继电器动作。

电话联系：0577-26665707         QQ联系：1443968281