GY92系列电动机保护器是我公司在十多年研制生产电机保护器产品经验的积累和现代高科技术的结晶.核心部件采用国内外最新型的电路设计而言,技术上已上了一个档次.它具有工作稳定可靠、精度高、保护参数设定简单方便和数定化、智能化特点.可满足更高层次用户的要求.它主要适用于发电、化工、建材、石油、冶金、轻工、纺织等工业电动机及三相电力系统,作过载、堵转、断相、过压、欠压、漏电、三相不平衡及馈电线路保护.该产品现已畅销全国各地,深受广大用户的一致好评.

产品特点：
1、 保护器采用数字拨码设定，电流值调节简单、方便，用户可根据电动机额定电流值进行设定，无需现场带负载调试。
2、 采用主回路穿过保护器取样电流方式，无需断开主回路，提高主回路运行可靠性。
3、 显示直观，电动机运行电流数字显示，各故障保护分辨后，故障指示锁定，电动机跳闸后保留故障时电流值。
4、 保护器的主机与互感器可分体安装，方便用户监控。
5、 采用自动闭锁电路使电流自动避让启动电流，又能准确的对电机过载堵转有效的保护。
6、 一机多用，可取代电流表、电流变送器、热继电器、电流互感器、漏电继电器等。
保护功能：
       过载、漏电（接地）、过压（欠压）、断相（三相不平衡）等故障保护。
设定功能：
      可以现场用数字拨码开关设置保护电流及电流整定电流值。
显示功能：
      运行状态时显示实际电流值、保护状态时过流记忆显示故障电流值.

技术参数:

触点容量  AC220V/5A    AC380V/3A     电寿命大于1000000次

触点特性   触点J1常闭,触点J2常开,若需特制订做生产.

工作电压  AC220V、AC380V±15%    50HZ±2%其它规格订做生产.

允许误差   ±5%

分体显示  距离小于5米   标准配标为0.6米

外形尺寸  143mm×66mm×157mm

分体开孔  121mm×51mm

电流测量范围  1-400A

功     耗   小于 3 W

电流输出  4-20mA

起动闭锁延时  10秒-20秒反时限

过流跳闸时间  反时限特性(4-60秒)

断相跳闸时间  小于 2秒

过压跳闸时间  小于2秒(大于工作电压15%)

漏电跳闸时间  小于0.2秒(漏电电压大于50V)

手动复位时间  2秒