程力威牌CLW5253JSQ3型随车起重运输车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 229 |
| 产品名称 | CLW5253JSQ3型随车起重运输车 | 产品号 | ZHYCX3KK02V |
| 总质量 | 24900 | 罐体容积 |  |
| 额定载质量 | 14000,14120 | 外形尺寸 | 11200×2500×3850,3750 |
| 整备质量 | 10705,10585 | 货厢尺寸 | 7800,7600×2294×550,800 |
| 额定载客 |  | 准拖挂车总质量 |  |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角 | 34/12,34/11 | 前悬/后悬 | 1205/3295,1205/3495 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1950+4550,1950+4750 |
| 轴荷 | 6750/6780/11370 | 最高车速 | 85 |
| 其它 | 吊机型号,质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别为SQ10S:2820/10000/10705/14000;SQ8S:2700/8000/10585/14120。轴距(mm)1950+4750对应后悬(mm)3295;轴距(mm)1950+4550对应后悬(mm)3495。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):540。 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ5253GFJ3 | 底盘名称 | 罐式汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
| 外形尺寸 | 10460,10660×2470×2950,3300,3390 | 轮胎数 | 8 |
| 接近角/离去角 | 34/20,34/20 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
| 钢板弹簧片数 | 10/10/12+9 | 前轮距 | 1940/1940 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| B190 30 B220 30 B190 33 B210 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 5900 5900 | 140 162 140 155 |