程力威牌CLW5042GJY3型加油车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 229 |
| 产品名称 | CLW5042GJY3型加油车 | 产品号 | ZHBWJ3KK06U |
| 总质量 | 4495 | 罐体容积 | 2.2 |
| 额定载质量 | 1490 | 外形尺寸 | 5995×2000×2300 |
| 整备质量 | 2875 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 |  | 准拖挂车总质量 |  |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角 | 17/13 | 前悬/后悬 | 1032/1663 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
| 轴荷 | 1720/2775 | 最高车速 | 90 |
| 其它 | 运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米; 类项号:3; 罐体有效容积:2.2立方米; 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3000(实际长4000,其中1000用于安装加油机)/1300/800。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×60×5,后部防护离地高度(mm):520。该车可装配伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应的生产厂家为:上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1040TJ20D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸 | 5820×1940×2080 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角 | 19/15 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距 | 1506,1585 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1442,1530 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |