程力威牌CLW5310GYY3型运油车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 229 |
| 产品名称 | CLW5310GYY3型运油车 | 产品号 | ZHK483KK069 |
| 总质量 | 31000 | 罐体容积 | 25.2 |
| 额定载质量 | 16800,16865 | 外形尺寸 | 11990×2500×3690,3500 |
| 整备质量 | 14005 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 |  | 准拖挂车总质量 |  |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角 | 25/10,25/11 | 前悬/后悬 | 1460/3030,1460/2980 |
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 |
| 轴荷 | 6180/6840/17980(并装双轴) | 最高车速 | 90 |
| 其它 | 运送介质品名:汽油;类项号:3;介质密度:700千克/立方米;罐体有效容积:25.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9100×2450×1680。轴距/后悬/离去角的对应关系是1950+4250+1300/3030/10,1950+4250+1350/2980/11。驾驶室准乘人数为3人时的载质量为16800kg,2人时的载质量为16865kg。随底盘选装驾驶室及驾驶室前下视镜。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60×5,后部防护离地高度(mm):530。 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | DFL1311A3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
| 外形尺寸 | 11475×2500×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 12 |
| 接近角/离去角 | 28/12,28/13,28/14 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
| 钢板弹簧片数 | 8/8/10,3/3/4 | 前轮距 | 1940/1940,1986/1986 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 |