A27W-10T弹簧式安全阀适用于公称压力1MPa范围以内,工作温度≤200°C，介质为空气，蒸汽或水的压力容器，工业设备和管道上，作为防止超压的一种保护装置。

技术参数

压力单位MPa

| 公称压力PN | 1 |
| --- | --- |
| 强度试验压力 P s | 1.5 |
| 密封试验压力 | 0.1~0.2 >0.2 ~0.3 |
|  | >0.3~0.7 >0.7 ~ 1.0 |
| 使用介质 | 空气、蒸汽、水 |
| 使用温度°C | ≤200 |
| 开启高度ｈ | ≥1/20do |

＊1MPa=10.2Kg

主要零件材料

| 零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀盖，保护罩 | KT30-6 | 弹簧 | 60SMn |
| 阀体，阀瓣，阀杆 | ZHMn58-2-2 | 拉手 | A3或KT30-6 |
| 调节螺套，锁紧螺母 | 黄铜 |  |  |

主要结构尺寸                        单位：mm

| 公称通径 DN | R | do | S | H= | L1 | L | G | 重量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2” | 16 | 30 | 176 | 54 | 35 | 1/2” | 1 |
| 20 | 3/4” | 20 | 34 | 189 | 59 | 37 | 3/4” | 1.2 |
| 25 | 1” | 25 | 40 | 221 | 70 | 42 | 1” | 1.7 |
| 32 | 11/4” | 31 | 48 | 247 | 83 | 45 | 11/4” | 2.1 |
| 40 | 11/2” | 37 | 56 | 269 | 89 | 55 | 11/2” | 3 |
| 50 | 2” | 48 | 66 | 305 | 104 | 67 | 2” | 4.7 |
| 65 | 21/2” | 62 | 86 | 362 | 116 | 76 | 21/2” | 9 |
| 80 | 3” | 73 | 98 | 383 | 125 | 84 | 3” | 11.5 |