安全阀A28H-16

A28H-16弹簧式全启式安全阀适用于公称压力1.6MPa范围以内,工作温度≤250°C，介质为空气，蒸汽或水的压力容器，工业设备和管道上，作为防止超压的一种保护装置。
A28H-16+弹簧微启式安全阀压力等级分为：0.05-0.5MPa  0.3-0.7MPa  0.7-1.0MPa，1.0-1.3，1.3-1.6

1.产品型号：A28H-16

2.公称通径：1/2"   3/4"   1"   11/4"   11/2"   2"   21/2 "

3.使用温度:≤250°C

4.使用介质:空气.蒸汽.水

安装注意事项

1.本阀仅允许水平方向上垂直安装,介质应从阀瓣的下面由上而下。

2.安装前应核准所要使用的压力是否在标牌规定的压力范围之内，并

按说明书要求进行整定压力调整。

3.经调整并已安装的安全阀决不允许混进有损密封性能的有害杂物等。