机座号：80--355     功率：0.55--315KW   工作制：S1    冷却方式：IC411

IE2(IEC  60034--30)

能效等级     2级（中国GB18613--2006)

EFF1(欧洲）

适用于：需要节能的连续运行能频繁工作的一般使用场所。如风机，水泵等。

特   点：其外形美观，高效节能，F级绝缘，防护等级为IP55  电机噪音低，振动小，运行可靠。

节能数据对比分析一：7.5KW，4极电机

- 性能数据表

| 型号 | 功率 （KW） | 能效等级 |  | 电压（V） | 电流（A） | 效率（%） | 功率因数 Cos | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IEC 60034-30 | 中国 GB18613-2006 |  |  |  |  |  |
| EE132M-4 | 7.5 | IE3 | 1级 | 380 | 14.02 | 91.5 | 0.888 |  |
| YX3-132M-4 | 7.5 | IE2 | 2级 | 380 | 14.71 | 90.1 | 0.86 |  |
| Y2-132M-4 | 7.5 | IE1 | 3级 | 380 | 15.23 | 87.0 | 0.85 |  |

注：以上都是电磁计算值。

从以上数据表可以分析，普通电机的效率和功率因数都比较低，尤其是功率因数，造成电机电流比较大，不节能；而高效电机既提高了效率，又大幅地提高了功率因数，使整个系统都非常节能。

- 年平均理论节电分析：（假设一年按350天，一天按20小时计算）

Y2-132M-4运行一年的年用电量：T1=7.5/0.87×20×350＝60345度。

YX3-132M-4运行一年的年用电量：T2=7.5/0.901×20×350=58269度。

EE132M-4运行一年的年用电量：T3=7.5/0.915×20×350=57377度。

T1-T2=2076度；T2-T3=892度；T1-T3=2968度

上述数据可以看出：一台7.5KW的小电机，2极能效的电机比普通电机一年节电2076度，1极能效比2极能效节约892度，1极能效比3极能效节约2968度。

节能数据对比分析二：90KW, 4极电机

- 性能数据表

| 型号 | 功率（KW） | 能效等级 |  | 电压（V） | 电流（A） | 效率（%） | 功能因数Cos | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IEC 60034-30 | 中国 GB18616-2006 |  |  |  |  |  |
| EE280M-4 | 90 | IE3 | 1级 | 380 | 159.6 | 95.7 | 0.895 |  |
| YX3-280M-4 | 90 | IE2 | 2级 | 380 | 162.1 | 95.0 | 0.888 |  |
| Y2-280M-4 | 90 | IE1 | 3级 | 380 | 167.4 | 93.9 | 0.87 |  |

注：以上都是电磁计算值。

从以上数据表可以分析，普通电机的效率和功率因素都比较低，尤其是功率因素，造成电机电流比较大，不节能；而高效电机既提高了效率，又大幅地提高了功率因素，使整个系统都非常节能。

- 年平均理论节电分析：（假设一年按350天，一天按20小时计算）

Y2-280M-4运行一年的年用电量：T1=90/0.939×20×350=670927度。

YX3-280M-4运行一年的年用电量：T2=90/0.95×20×350=663158度。

EE280M-4运行一年的年用电量：T3=90/ 0.957×20×350=658307度。

T1-T2=7769度；T2-T3=4851度；T1-T3=12620度；

上述数据可以看出：一台90KW的大电机，2级能效的电机比普通电机一年节电7769度，1级能效比2级能效节约4851度，1级比3级能效节约12620度。

三、系统节能分析

上述两个案例可以看出，因高效电机的效率和功率因数均高，使电机的额定电流较小，从而也造成系统节能（可减小线路损耗、变压器损耗等）。

四、YX3、EE系列高效电机是我公司新开发的节能高效产品，具有外形美观，噪声低、振动小、运行可靠等诸多优点。