新一代液晶语音高级智能防盗报警系统

功能：

本报警系统属于新一代智能防盗报警系统，功能在原来报警系统的基础上针对用户不满意项，进行重大改进，对此如下。

- 原红外探测器的电池只能使用6-12个月，现红外探测器的电池最长可使用3年。

- 原探测器低电主人不知道，要靠主人主动去查看。现探测器低电状况下系统会自动拨打主人电话，并通过语音告知是哪个探测器低电，以便主人及时更换电池。

- 原红外探测器是信号触发式报警，新红外探测器采用人体行为识别，判断后确认是人后才会报警，有效减少误报发生。

- 原无线报警系统无定时布防/撤防功能，新主机增加了此功能。

- 原主机只支持小警号，新机系统对小警号、626大警号、无线警号均支持。

- RealTime时钟，掉电系统时间不会改变。

- 远程遥控号码识别，只有主人才能远程遥控。

产品特点：

- 大屏LCD显示，可以显示日期，时间，报警防区，报警类型等信息；

- 全键盘操作，操作简单适合；

- 语音提示功能，布防，撤防或键盘操作时有语音提示；

- 密码操作，确保系统安全；

- 可与本公司的接警平台连接，实现联网管理；

- 可预设3组用户号码和2组接警中心号码，3组远程控制号码；

- 可以通过打电话拨打主机号码来控制主机布防，撤防，监听或开锁；

- 报警或远程操作时，具有语音提示功能；

- 主机具有抢线报警功能及电话线故障检测报警功能；

- 通过学习对码的方式增加无线探测器；

- 无线探测器低电提示功能；

- 有线探测器支持开路报警或短路报警两种方式；

- 有线防区故障提示功能；

- 主机内置警号及无线发射模块（选配），同时支持外接有线或无线警号（选配）；

- 布撤防警号音提示功能；

- 主机具有防拆报警功能；

- 系统自动布撤防功能；

- 内置后备电池，停电自动却换；

- 可以查询最近20条布、撤防及报警历史记录；

技术参数：

工作电源：DC9V(300mAh)

后备电池：7.2V(1.2Vx6)镍氢可充电电池

工作电流：日常职守：﹤20mA,报警通讯﹤75mA（内置警笛，打开无线警笛时）

无线工作频率：接收315MHz（发射433MHz）

无线编码方式：ASK

无线接收灵敏度：-105dBm@12dB SINAD

无线防区数：94个

有线防区数：4个

报警电话数量：5组（包括2组中心号码，3组报警电话号码）

外置警号音量：≥110dBspl

工作温度：-15℃~55℃ 相对湿度：≤90%

适用范围：

新一代液晶语音高级智能防盗报警系统适用于别墅、住宅、商铺、企业财务、工厂车间、中小型超市、汽车防盗、医院学校、金融营业所、无人值守岗位等重要部位的防盗报警。