苏州捷士佳自动化设备有限公司 宁波申菱门机系统使用手册 TKP131-0.5/0.6/0.7型. 增清 收集整理. 一、构成 宁波申菱门机变频调速系统硬件部分采用日本松下公司的VF-7F 0.4kw的变频器，FP1-C14型可编程控制器，门机运行变速位置由双稳态开关控制。 1、 变频器内部接线如下图 (点击这里查看清晰图片）. 二、开关端子功能简述 1、切换开关 当开关置于调试状态时，系统对外部信号不响应，按下手动开、关门按钮时，门机按要求关门或开门；当开关置于系统状态时，系统由外部信号控制，手动开、关门按钮不起作用。 ２、手动关门按钮 当调试切换开关置于调试状态时，按下该按钮，门机作关门运动，无论门机在何位置，停止按该按钮，门机立即停止关门运动；当调试切换开关置于系统状态时，该按钮不起作用。 3、手动开门按钮 当调试切换开关置于调试状态时，按下该按钮，门机作开门运动，无论门机在何位置，停止按该按钮，门机立即停止开门运动；当调试切换开关置于系统状态时，该按钮不起作用。 4、控制输入 控制输入部分包括门位置信号输入和外部控制信号输入，具体见接线图一； 4-1 门位置控制信号 XK1-XK4均为门位置控制信号，开、关门中XK1-XK4的具体时序图如下图所示： 1）XK1、XK2、XK3、XK4的时序图 开门时的时序图 关门时的时序图 ２）磁性开关位置： 注：开门起始区没有根据磁开关的位置定，而是根据时间设定，程序设定为１ｓ。 ４-2 外部控制信号 七芯电缆中１＃线为输入公共端，２＃线为开门信号输入，３＃线为关门信号输入。 ５、控制输出 输出部分如图一所示，其中七芯电缆中４＃线为输出公共端，５＃线为开门到位输出，６＃线为关门到位输出。 ６、电源输入部分 三芯电缆为本控制器的电源输入电缆，黄绿线为电源接地，１＃线和２＃线为电源输入，其输入要求为单相交流200-240V，且电压是稳定电压。 三、控制曲线及相关参数说明 本变频器位置控制采用双稳态磁开关，门机加、减速位置可根据磁性开关位置自行调整，以满足不同的用户要求。门机开门的曲线由Ｐ01，P02，P36，P37，P38等五个参数控制，关门曲线由P32，P33，P34，P39-P44等参数控制。具体参数功能说明如下： P01--开门加速时间（第一加速时间） P02--开门减速时间（第一减速时间） P36--开门快速频率（预设频率6） P37--开门高速频率（预设频率7） P38--开门低速频率（预设频率8） P32--关门快速频率（预设频率2） P33--关门高速频率（预设频率3） P34--关门低速频率（预设频率4） P35--开门到位力矩保持频率（预设频率5） P39--关门快速加速时间（第二加速时间） P40--关门快速减速时间（第二减速时间） P41--关门高速加速时间（第三加速时间） P42--关门高速减速时间（第三减速时间） P43--关门低速加速时间（第四加速时间） P44--关门低速减速时间（第四减速时间） 运行曲线图（如图二所示）： ★ 开、关门到位力矩保持 １、05型门机控制系统载力矩保持； 2、06/07型门机控制系统，开门到位力矩保持频率由P36设定；关门到位力矩保持由X0切换，保持频率由速度1控制，出厂设定为0.5Hz，（关门到位后，按操作面板上的上下键可改变其频率。） 四、PLC各输入输出信号、运行频率说明： 输入信号; 输出信号. X0--力矩保持信号; Y0--开门信号输出. X1--光幕、触板信号; Y1--关门信号输出. X2--开门信号; Y2--开关门变速信号. X3--关门信号; Y3--开关门变速信号. X4--关门到位信号; Y4--关门到位输出. X5--开门到位信号; Y7--开门到位输出. X6--关门限位信号. X7--开门限位信号. 运行频率及加减速由Y0、Y2、Y3信号控制；具体控制信号如下： Y0; Y2; Y3; 参数P19设定为2. OFF; OFF; OFF; 速度1（出厂设定为0.5Hz). OFF; OFF; ON; 速度2(P32),第二加/减速(P39/P40). OFF; ON; OFF; 速度3(P33),第三加/减速(P41/P42). OFF; ON; ON; 速度4(P34),第四加/减速(P43/P44). ON; OFF; OFF; 速度5(P35). ON; OFF; ON; 速度6(P36),第一加/减速(P01/P02). ON; ON; OFF; 速度7(P37),第一加/减速(P01/P02). ON; ON; ON; 速度8(P38),第一加/减速(P01/P02). 五、变频器操作步骤： 1）使变频器处于停止工作状态下，显示器显示000 2）按方式键[MODE]连接按三次：显示器显示P01 3）用上下键调整到所需参数 4）按设定键[SET]，再用上下键调整数值 5）按设定键[SET]，写入参数 6）按方式键[MODE]，使变频器回到原状态；显示器显示000 六、操作调试过程中应注意的问题： 1、不要将交流电源接到输出端子（U/T1、V/T2、W/T3）上； 2、输入电源不得超过240VAC，且应是稳定的电压，以免过电压烧坏变频器； 3、防止变频器进水，以免造成短路而烧坏变频器。 七、参数表 参数号码; 参数名称; 状态值或代码; 出厂设定数据. P01★; 第一加速时间 （秒）; ０ 0.1-999; 1.0. P02★; 第一减减速时间 （秒）; 0 0.1-999; 1.0. P03; 频率范围（V/F方式）; 50 60 FF; 50. P04; V/F曲线; 0 1; 0. P05★; DC提升水平 (%); 0-40; 12. P06; 过载功能; 0 1 2 3; 2. P07; 过载电流; 0.1-100; 2.8. P08; 自控/外控; 0-6; 2. P09; 自控/外控; 0-4; 0. P10; 反向锁定; 0 1; 0. P11; 停止方式选择 (Hz); 0 1; 0. P12; 停止频率 （Hz）; 05-60; 0.5. P13; DC制动时间; 001-120; 0. P14; DC制动水平; 0-100; 0. P15; 最大频率 （Hz）; 50-400; 60. P16; 基三频率 （Hz）; 45-400; 60. P17; 加速频率保持; 0 1; 0. P18; 减速频率保持; 0 1; 0. P19; 复位功能选择; 0 1 2; 2. P20; 开关1功能选择; 0-6; 0. P21; 开关2功能选择; 0-6; 0. P22; 开关3功能选择; 0-7; 0. P23; 开关4功能选择; 1-7; 1. P24; 外控停止方式; 0 1; 0. P25; 输出TR功能选择; 0-4; 0. P26; 输出RY功能选择; 0-6; 5. P27; 检测频率（输出TR）(Hz); 0 0.5-400; 0.5. P28; 检测频率（输出RY）(Hz); 0 0.5-400; 0.5. P29★; 点动频率 (Hz); 0.5-400; 10. P30★; 点动加速时间 (秒); 0 0.1-999; 5. P31★; 点动减速时间 (秒); 0 0.1-999; 5. P32★; 预设频率2 (Hz); 0 0.5-400; 20. P33★; 预设频率3 (Hz); 0 0.5-400; 22. P34★; 预设频率4 (Hz); 0 0.5-400; 4. P35★; 预设频率5 (Hz); 0 0.5-400; 0.5. P36★; 预设频率6 (Hz); 0 0.5-400; 8. P37★; 预设频率7 (Hz); 0 0.5-400; 25. P38★; 预设频率8 (Hz); 0 0.5-400; 3. P39★; 加速时间2 (秒); 0.1-999; 1. P40★; 减速时间2 (秒); 0.1-999; 1. P41★; 加速时间3 (秒); 0.1-999; 1.2. P42★; 减速时间3 (秒); 0.1-999; 1.2. P43★; 加速时间4 (秒); 0.1-999; 1.2. P44★; 减速时间4 (秒); 0.1-999; 1.2. P45; 第二主频 (Hz); 45-400; 60. P46★; 第二DC提升水平面 (%); 0-40; 0.5. P47; 跨超频率1(Hz); 0 0.5-400; 0. P48; 跨越频率2(Hz); 0 0.5-400; 0. P49; 跨越频率3(Hz); 0 0.5-400; 0. 0P50; 跨越频率带宽大 (Hz); 0-10; 0. P51; 限流功能; 0 0.1-9.9; 0. P52; 功率损耗启动方式; 0 1 2 3; 1. P53; RIDE-THROUGH重新启动; 0 1 2; 0. P54; 等待时间 (秒); 0.5-400; 0.1. P55; 下限频率钳位于 (Hz); 0.5-400; 0.5. P56; 上限频率钳位于 (Hz); 0.5-400; 400. P57; 偏置/增益功能选择; 0 1; 0. P58★; 偏置/频率 (Hz); -99-400; 0. P59★; 增益频率(Hz); 0.05-400; 60. P60★; 0-5V输出电压补偿 (%); 75-125; 100. P61; 监视选择; 0 1; 0. P62★; 线速度系统数; 0.1-100; 3. P63; 最大输出电压 (伏); 0.1-500; 000. P64; OCS水平 (%); 1-200; 70. P65★; 载波频率 (KHz); 0.8-15; 10. P66; 密码; 0 1-999; 000. P67; 出厂数据设定; 0 1; 0. P68; 故障显示1. P69; 故障显示2. P70; 故障显示3. P71; 故障显示4. 注：带有一个★的参数可以在变频器运行时设定 八、变频器故障显示原因及排除方法 显示; 故障显示及原因; 故障排除方法. 5C1; - 加速过程中的瞬时过电流或散热片异常发热; - 检查是否输出短路或接地错误 - 检查环境温度 - 增大加速时间. 5C2; - 恒定速度期间的瞬时过电流或散热片异常发热; - 检查是否输出短路或接地错误 - 检查环境温度 - 消除负载过大变化. 5C3; - 减速过程中的瞬时过电流或散热片异常发热; - 检查是否输出短路或接地错误 - 检查环境温度 - 增大减速时间. OC1; - 加速过程中的过电流; - 检查开路电路输出相数 - 增大加速时间 - 调节提升水平. OC2; - 消除负载的过大变化恒定速度期间的过电流; - 检查开路电路输出相数 - 消除负载的过大变化. OC3; - 减速过程中的过电流; - 检查开路电路输出相数 - 增大减速时间. OU1; - 加速过程中的过大内部DC电压（过电压）; - 增大加速时间 - 接上一只制动电阻. OU2; - 恒定速度期间的过大内部DC电压（过电压）; - 消除负过大变化 - 接上一只制动电阻. OU3; - 减速过程中的过大内部DC电压（过电压）; - 增大减速时间 - 接上一只制动电阻. LU; - 电源电压降至额定值的85%或85%以下（电压不足）; - 测量电源电压 - 考虑瞬时停电再起动功能. OL; - 输出电流大于等于电热偶设定电流的125%或大于等于变频器额定电流的150%持续时间达到或者超过一分钟（过载）; - 检查电热偶设定电流 - 减小负载. AU; - 由控制电路终端输入一个辅助停止信号（辅助故障）; - 检查时序电路，确认辅助信号正确. A5; - 由控制电路终端输入一个辅助停止信号（辅助停止）; - 检查时序电路，确认辅助信号正确. OP; - 运行过程中，控制板被断开/接上 - 当在停止状态设定数据时，或者在使用方式分键方式回到运行状态时，一个运行信号被输入 - 当运行信号接通时电源也接通; - 要小心操作控制板 - 设定数据时检查运行信号 - 检查功率损耗启动方式（参数32）. CPU; - 变频器易受异常的干扰水平影响; - 减少变频器周围的噪音... 返回 维修资料....

版权所有：苏州捷士佳自动化设备有限公司 地址 ：苏州市相城区元和街道相城大道168号A座901室 电 话 ：0512-67599599 传 真 ：0512-67599862 手 机： 13732648958 13771747874.