凸缘型.凸缘中空型80DF 型号:80DF 品名:凸缘型. 凸缘中空型. 产品明细:. 80DF 凸缘型 凸缘型(F) 此机种具有重负荷特性，可承受较大之垂直径向，或轴向压力，为本公司专属设计工程师群，历经多年针对盘式结构需要设计而成，其输出轴为面盘式设计，有凸缘中心、盘面螺孔、定位、梢孔，固定面宽大，可使平面度及稳定性，更具坚实平稳。最能适用于较大负荷之回转式圆盘驱动场合，此系列机种被广泛使用在各类盘式加工机械，及类似机构之产业机械，自动化间歇驱动部，驱动圆盘。 凸缘中空型(FH) 此系列机种之尺寸设计特性与凸缘型功能相似，主要差异在于出力轴为空心轴，可使回转及轴心做必要性之动态、静态分离设计。如：电器或空油压管路之贯穿。亦可在驱动盘上，安置固定之自动化系统之周边，或进料设备，使动态间歇驱动盘上，可增列静态固定系统，亦可加装差动或反向机构。. 注： - V和W表面锥型孔可以作为特殊规格订做。 - 空心轴也可以特殊订做。 请告诉我们更详细的资料: 图形、尺寸以及技术参数。. 技术参数 项目; 符号; 单位; 数值. 出力轴容许径向负荷; C1; kgf; 330. 出力轴容许轴向负荷; C2; kgf; 420. 出力轴容许力矩; Ts; kgf-m; 参考力矩表. 入力轴容许径向负荷; C3; kgf; 350. 入力轴最大弯曲力矩; C4; kgf; 260. 入力轴最大扭矩; C5; kgf-m; 25. 入力轴的GD2(注1); C6; kgf-m2; 9x10-3. 定位分割精度; sec.; 30. 重量; kg; 35. 注1：入力轴的GD2是在停留范围内的数值。 注：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。....