一.适用范围

适用于具有甲烷，煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下，在交流50HZ，电压127V供电网路中，供采掘工作面，巷道，峒室等任何场所作固定式局部照明之用。

二.主要技术参数

| 型 号 | 额定电压（V） | 光源类型 | 额定功率（W） | 照射距离（m） | 照度（lx） | 防爆标志 | 最大电缆外径（㎜） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGC125/127G（D） | 127 | 汞灯 | 125 | 10 | 39.6 | Exdl | φ14 |
| DGC100/127N（D） |  | 钠灯 | 100 | 12 | 42.3 |  |  |
| DGC100/127J（D） |  | 卤灯 | 100 | 14 | 47.7 |  |  |

三.产品特点：

1.外壳采用铝合金铸造而成，表面喷塑，壳体为U形结构，外壳设有散热片，散热性能好。

2.采用特制美标漏磁电感镇器加功率补偿，实现了高光效，高功率因素。可选用特制煤矿井下专用金属卤化物灯泡，显色性好，亮度高，寿命长。

3.配有固定支架，可调节泛光灯照射角度。

4.有较强的防水防尘性能，可在井下有较高防护要求的场所供照明用。