一、产品特点 
本产品严格按照 GB7957-2003《矿灯安全性能通用要求》和MT927-2004《KL型矿灯》进行设计制造。其主要特点如下：
1、本产品由于采用了LED作为矿灯的光源，在保证正常使用照度和使用时间的同时大大降低了电池的功耗。 
2、本产品采用电子保护装置，实现短路保护、过充电保护和过放电保护多重功能。 
3、本产品电池组之间采用高分子PTC材料连接提高了电池组的安全性和可靠性。
4、此外该类型矿灯采用了安全性和稳定性强、重量轻、体积小的锰酸锂电池组为电源，在提高矿灯整体的安全性的同时也使矿灯的总体重量大大减轻。
二、主要用途和适用范围
KL5LM（A）型矿灯用于煤矿井下携带式照明灯具，可用于高瓦斯煤矿及其它需要移动照明的场所。
三、使用环境条件
工作环境温度：-20～50℃；相对湿度：45%～95%RH；相对气压：65～105KPa；适用于有瓦斯的煤矿井下照明。
四、矿灯的主要技术性能参数
表（1）KL5LM（A）型矿灯基本参数

| 序号No. | 参数 | 数值 | 单位Unit | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 3.7 | V |  |
| 2 | 额定容量 | 5 | Ah |  |
| 3 | 点灯时间（主光源） | ≥11 | h | 实际使用超过参数 |
| 4 | 照度（主光源） | ≥1200 | Lx | 距灯1米处 |
| 5 | 主光源额定电流 | 350 | mA |  |
| 6 | 辅助光源电流 | 110 | mA |  |
| 7 | 电池循环寿命 | ≥500 | Times | 循环次数 |
| 8 | 外形最大尺寸 | 84X33X118 | mm |  |
| 9 | 重量 Weight | ≤0.52 | Kg | 全灯 |