去

毛

刺

抛

光

机

使

用

说

明

中创设备科技有限公司

去毛刺抛光机使用说明

使用前注意事项

- 使用本机器前请先仔细阅读使用说明书。

- 请勿将液体和水，溅入电线和插头上。

- 使用该设备时请勿将五金工具投入加工（如扳手，螺丝刀等）

- 该设备零部件损坏或工作出现异常时，立即停止工作切断电源并通知售后服务人员。

- 开启电源后注意查看后盖的冷风散热风扇是否正常运转。

- 在不使用该设备时请将电源关闭，切断总电源。

- 在W型号机电源需加装过流开关,建议选用6A以内。

- 名贵手表电子产品大型金属不能放在抛光槽内。

- P型机请勿长时间低频率工作,雷电可能导致损坏机器

产品规格：

| 型号 | P865 | W865 | W855 | P855 | P845 | W845 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外型尺寸 | 650×650×950 |  | 550×550×720 |  | 500×500×650 |  |
| 研磨槽尺寸 | 500×500 |  | 420×420 |  | 380×380 |  |
| 最大功率 | 2.5KW 2.2KW |  | 1.8KW 1.5KW |  | 1.5KW 1KW |  |
| 电源 | AC220 380V |  | AC220 380V |  | AC220 380V |  |
| 重量 | 150kg |  | 100kg |  | 80kg |  |
| 加工量 | 6-10kg |  | 3-6kg |  | 2-4kg |  |

产品简介：

感谢您购买中创抛光机！中创抛光机是自主研发的一种新型抛光设备，采用进口原材料，简单操控独特的设计，彻底解决传统抛光的难题。解决了伤工件、死角、管内、通空等抛光一系列的问题，提升了抛光效率及产品的品质。

产品原理：

利用超强的电磁力，传动细小的研磨钢针，使抛光也产生高旋浮流动，换向翻滚，钢针轻轻滑过工件表面、在工件内孔、内外牙及表面摩擦，达到清洗、去油垢杂质、去除毛边、研磨的精密抛光效果。

功能特点：

●适用于轻铁类金属,非铁类金属,硬质塑胶等精密零件
●实现除毛刺,倒角,抛光,洗净等多重功效 
●对于不规则状零件,孔状、管状等死角,夹缝等均可抛光
●研磨速度快，平均5-15分钟，换工件快，不停机可换研磨工件。
●可变频率调节，满足各种抛光需求
●抛光无死角
●操作简单，绝对安全，完全免技术，一人可操控数台机器
●电压、电流、频率、时间均可监控，简洁明了
●抛光过程无需人工干预

面板简介：

设置：可设定值为1-99分钟，设定之后按启动按钮生效

时间：显示机器运行时间，工作时呈闪动状态

工作电压：显示机器运行时的工作电压

变频电流：P型机是显示运行的工作频率，可调0-60Hz，W机型是显示机器运行的工作电流

安装与接线：

P系列                                  W系列

接地线

三相 380V 黄色 零线 （非接 地线）

220V50HZ

操作流程：

将1-1.5kg的磁力钢针投入到研磨桶中，同时投入适量的工件

加入适量的水，液面要比工件面高出2-4cm

抛光剂与水的比例是2：100的配比加入

将研磨桶放入研磨槽中，设定好抛光时间

开启电源,按启动按钮，（不按会出现不计时,不停机）

9

工件的差异,必须调整 钢针,水, 抛光剂配比必须恰当

排除故障

- 抛光桶漏水,底刺有抛光针可用钳子去除,加点上胶水。

- 计时器不闪动,未按启动开关,按即可计时。

- 抛光桶里的水过热时请及时换水（正常水温范围在50℃）。

- 机器震动大,检查机器每个脚是否在受力位置.调整长短。

5  指示正常,但机器不动作,检查电压是否低于200V; 抛光针放置是否过量;工件是否带磁。

日常保养：

1.  抛光液溅到机器上应及时擦拭干净，防止液体损伤机器表面。

2.  使用后用抹布擦干净机器表面。

3.  不使用时控制面板用胶袋套住，这样可以防尘防污。

- 放桶时,抛光槽内若抛光针.要及时清理。.

# 中创数控设备科技有限公司

# 地址：苏州市吴中区甪直镇东庄浜200号

# 电话：0512-66193671

# 传真：0512-66193672

# 手机：13915563319肖先生

# 18912647123

# 网址：http://www.szzcym.com

# 邮箱：kongzhongyiliao@163.com

# 邮编：215127