新O型遥控车位锁使用说明  15383904009

产品使用说明书

新O型遥控车位锁具有外形美观大方、结构新颖、功能强大、安全可靠等特点，能有效管理停车场车位，防止停车位被误用、抢占，是高档住宅、商厦、酒店、写字楼等停车场管理的好帮手。

采用6V免维护蓄电池供电，耗电量低，一次充电使用时间长，安装简单，使用方便，故障率低。

主要性能参数

型号 新O I型 新O II型

名称 智能型车位锁 智能型车位锁

额定电压 DC6V DC6V

工作电流 3.5A 3.5A

升降时间 5s 5s

升起时高度 320mm 420mm

下降后高度 75mm 75mm

遥控距离 ≤15m ≤15m

使用环境温度 -5℃～+55℃ -5℃～+55℃

外形尺寸 460×320×75   460×420×75  X型遥控车位锁 645*165*85

重量 8kg 8.2kg

功能特点介绍

1、耐压：车位锁能承受500公斤的碾压而不损坏。

2、自锁：车位锁在升起和下降状态时，除主人外其他外力不可永久地改变现状。

3、手动：可以随手拉起车位锁的挡臂进行升降，以便取出电池充电或进行修理。

4、密封：具备防雨水侵入的设计（防积水达15mm）。

5、遇阻断电：上升下降过程中，遇到太大阻力时会自动切短电源以保护电机不受损坏。

6、缺电指示：当电池的电力即将不足时，车位锁会以发光管闪烁的形式提醒用户给电池充电。

7、遇外力报警复位：当车位锁在升起或下降状态，挡臂被强制改变当前状态时，车位锁会发出警报声响警示外力施加者去除外力和提醒管理人员进行处理，当外力去除后挡臂会自动复位。

8、防盗：车位锁的安装地脚在大外壳里面，外壳需使用者用钥匙才能打开，可以防止车位锁被盗。

安装要求及方法

1：安装要求

A、安装位置：汽车出入车位不能碰到车位锁，建议安装在车位中间，纵向离外车位线1-1.5米。

B、安装场地：安装在平整干燥的水泥地面上。

2：安装方法：

A、用手拉起车位锁挡臂，然后用钥匙打开锁，掀起上盖即可安装。

B、根据车位锁地脚上的三个安装孔位置，钻三个直径为12的孔，用M8的膨胀螺栓安装。

C、使用时，把出厂前断开的插头座接好。

D、装好上盖（顶住上盖往前推，如图）

使用说明

1、按下遥控器相应按键即可实现车位锁挡臂的升和降，挡臂遇到外部阻力时会自动断电保护电机。

2、当缺电指示灯亮时，应及时给电池充电，用专用充电器充电10个小时以上。

3、在遥控失灵、缺电情况下，可以用手拉、压车位锁的挡臂来实现车位锁的升降。

维护与保养

经常清理机体表面及周围的灰尘和垃圾，尽量保证车位锁的清洁、干燥X型遥控车位锁：645X165X85mm