夹套型

| 夹套型外型图; 设备现场图. 外半管反应釜 平盖夹套反应釜 制作中的反应釜 外半管制作. |  |  |
| --- | --- | --- |

一夹套型反应釜工作原理； 通过双层反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热熔液或冷却液， 对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷。此类设备企业必须配备加热系 统（如导热油或蒸汽锅炉等供热设备）。此类设备一般可以达到的温度为 50度—300度。现在公司制作反应釜为；50L—32KL. 二 .材质 碳钢，不锈钢，耐高温不锈钢，耐强酸强碱不锈钢，搪瓷或PP材质或Ｆ４等。 三 .搅拌型式 斜浆式、锚式、框式、推进式和单（双）螺旋式，且可根据客户要求设计制造其他型式浆叶。 四.技术参数（供参考） 公称容积 L; 实际容量 L; 电热功率 kw; 夹套容量 L; 内锅尺寸 φmm; 外锅尺寸 φmm; 减速机 型号; 电机功率 kw; 搅拌转速 n/min. 50; 62; 3x2; 95; 400; 600; B1; 1.1; 60-80. 100; 130; 6x2; 120; 500; 700; B1; 1.5; 60-80. 200; 247; 6x3; 200; 600; 800; B2; 2.2; 60-80. 300; 355; 6x3; 250; 700; 900; B2; 3; 60-80. 500; 589; 9x3; 290; 900; 1100; B3; 4; 60-80. 1000; 1215; 9x4; 560; 1200; 1400; B3; 5.5; 60-80. 2000; 2244; 12x4; 750; 1300; 1500; B4; 7.5; 60-80. 3000; 3201; 15x5; 1015; 1500; 1700; B4; 11; 60-80. 4000; 4020; 15x5; 1226; 1600; 1800; B5; 15; 60-80. 5000; 5170; 18x5; 1400; 1800; 2000; B5; 15; 60-80..