列管式冷凝器

一、 结构型式 固定管板式、浮头式、U型管式换热器，可制造成单管程、双管程和多管程，传热面积0.5～300㎡，可根据用户需要定做。 二、 材质 碳钢、不锈钢、铜和高纯钛等材质组合制造。 1.法 兰 2.进出口节管 3.壳 体 4.列 管 5.封 头 6.进出口管. 主要技术参数 公称直径; 管程数; 管子数量; 管程通道截面积，管程通道流速为0.5m/sec时的流量m/hr; 公称压力. 碳钢管φ25x2.5. 不锈钢管φ25x2. 159; I; 14; 0.0044/0.0049; 7.92/8.82; 0.25. 219; I; 26; 0.0082/0.0090; 14.76/16.20; 0.6. II; 26; 0.0041/0.0045; 7.38/8.10; 1.0. 273; I; 44; 0.0138/0.0152; 24.84/27.36; 1.6. II; 40; 0.0063/0.0069; 11.34/12.42; 2.5. 325; I; 60; 0.0188/0.0208; 33.84/37.44; 0.6. II; 56; 0.0088/0.0097; 15.84/17.46; 1.0. 400; I; 119; 0.0374/0.0412; 67.32/74.16; 1.6. II; 110; 0.0173/0.0190; 31.14/34.20; 2.5. 500; I; 185; 0.0581/0.0641; 104.58/115.38. II; 180; 0.0283/0.0312; 50.94/56.16. 600; I; 169; 0.0845/0.0932; 152.10/167.76. II; 266; 0.0418/0.0461; 75.24/82.98. 700; I; 379; 0.0091/0.1313; 214.38/236.34. II; 358; 0.0562/0.0620; 101.16/111.60. 800; I; 511; 0.1605/0.1770; 288.90/318.60. II; 488; 0.0767/0.0845; 138.06/152.10. 900; I; 649; 0.2039/0.2248; 367.02/404.46. II; 630; 0.0990/0.1091; 178.20/196.38. 1000; I; 805; 0.2529/0.2788; 455.22/501.84. II; 792; 0.1244/0.1374; 233.92/246.96.